Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Геонікс»

07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт Клавдієво-Тарасове, вул. Травнева,8

тел: (044) 360-90-48, e-mail: geo@geonix.com.ua
____________________________________________________

«____» ___________ 2021 року

СЕЛО БАЛІВКА

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г Е Н Е РА Л Ь Н И Й   П Л А Н

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Договір № 119/В

від 17 травня 2021 р.

| Директор | О.О. Підлісний |
| --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Д.П. Гуржій |

Київ 2021
Розроблено авторським колективом ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | __________ | Д. Гуржій |
| Техніко-економічна частина Головний економіст ___________ О. Підлісний |  |  |
| Економіст | ___________ | Н. Юзьків |
| Інженерно-транспортна інфраструктура. |
| Інженер І категорії | ___________ | В. Лукановський |
| Комп’ютерне забезпечення в ГІС (технології) |  |  |
| Керівник групи | ___________ | О. Підлісний |
| Інженер | ___________ | В. Лукановський |

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- |
|  | I. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА |  |
| ГП-294 | Пояснювальна записка |  |
|  | II. ДОДАТКИ |  |
|  | III. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА |  |
| ГП-1-287 | Схема розташування населеного пункту у системі розселення | б/м |
| ГП -2-288 | План існуючого використання території Та схема існуючих обмежень у використанні земель | 1:5000 |
| ГП -3-289 | Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель | 1:5000 |
| ГП -4-290 | Схема транспортної мобільності та інфраструктури | 1:5000 |
| ГП -5-291 | Схема інженерного забезпечення території | 1:5000 |
| ГП -6-292 | Схема інженерної підготовки та благоустрою території | 1:5000 |

I. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

Зміст

ВСТУП	7

1.	МІСЦЕ с БАЛІВКА У СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	9

1.1.	ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ	9

1.2.	КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА	9

2.	ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ОСВОЄННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ	11

2.1.	ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	11

2.2.	ГІДРОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ	11

2.3.	КЛІМАТ ТЕРИТОРІЇ ТА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ	14

2.4.	ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ	17

3.	ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА	18

3.1.	ПОВІТРЯ	18

3.2.	ВОДНИЙ БАСЕЙН	18

3.3.	СТАН ҐРУНТІВ	19

3.4.	АКУСТИЧНИЙ РЕЖИМ	20

3.5.	РАДІАЦІЙНИЙ ФОН	20

3.6.	ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ	20

3.7.	ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНІ ФАКТОРИ	20

3.8.	ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ	21

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	24

4.1.	ХАРАКТЕРИСТИКА с БАЛІВКА	24

4.1.1.	НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ	24

4.1.2.	ЖИТЛОВИЙ ФОНД	24

4.1.3.	ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС	28

4.1.4.	ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ	30

4.2.	ІСНУЮЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	31

4.3.	ІСНУЮЧА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА	32

4.4.	ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	32

5.	ТРАНСПОРТ	34

5.1.	ІСНУЮЧИЙ СТАН	34

5.2.	ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ	34

6.	ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.	37

6.1.	ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	37

6.1.1.	ІСНУЮЧИЙ СТАН	37

6.1.2.	ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ	37

6.2.	РОЗЧИСТКА РУСЕЛ РІЧОК ТА СТРУМКІВ, БЛАГОУСТРІЙ ІСНУЮЧИХ ВОДОЙМ	37

6.3.	ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ	38

6.4.	ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЗАХОДИ	38

6.5.	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ	38

6.6.	РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ	38

6.7.	ВІДВЕДЕННЯ ДОЩОВИХ ТА ТАЛИХ ВОД	39

6.8.	ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ	40

7.	ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	41

7.1.	ВОДОПОСТАЧАННЯ	41

7.2.	ВОДОВІДВЕДЕННЯ	41

7.3.	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	43

7.4.	ГАЗОПОСТАЧАННЯ	43

7.5.	ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	44

8.	ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	47

8.1.	ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК	47

8.2.	ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕЛА БАЛІВКА	47

8.2.1.	ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ	47

8.2.2.	ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	48

8.2.3.	ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	48

8.2.4.	РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ І УСТАНОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ	50

8.3.	ПРОЕКТНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ	53

8.4.	ПРОЕКТНА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	54

8.5.	ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНИЙ ПРОГНОЗ	54

8.5.1.	САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	56

9.	ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	57

10.	ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	58

10.1. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ с БАЛІВКА	58

- ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ............................61

ВСТУП

Генеральний план села Балівка Дніпровського району Дніпропетровської області виконаний ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» на замовлення та відповідно до завдання Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради Дніпровьского району Дніпропетровської області (договір №119/В від 17.05.2021р.). Підставою для розроблення Генерального плану є рішення Слобожанської селищної ради від 18.03.2021 року № 505-5/VIII «Про розробку генерального плану та плану зонування с. Балівка Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області».

Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території населеного пункту та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади села Балівка з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Проект виконано відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Вихідними даними для розроблення Генерального плану слугували:

- дані топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000, виконані ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у 2018 р.;

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності;

- дані районного управління статистики та Слобожанської селищної ради про розвиток господарства населеного пункту, наявність житлового фонду, установ та підприємств обслуговування, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо;

- дані анкетувань підприємств, організацій та установ населеного пункту;

- пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку села;

- інші документи та матеріали, надані селищною радою.

При розробленні Генерального плану враховані раніше виконані проектні матеріали та перед проектні пропозиції надані замовником.

Генеральним планом села Балівка визначено:

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

- пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі,

- напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Основні показники Генерального плану села Балівка відповідно до завдань розраховані на двадцятирічний період.

- Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

- МІСЦЕ СЕЛА БАЛІВКА У СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  - ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Село Балівка  за адміністративно-територіальним устроєм входить до складу Слобожанської селищної ради відповідно рішення засідання 47 сесії 7 скликання «Про добровільне. Селище розташоване за 9 км від обласного центру міста Дніпро. На заході від села протікає річка Оріль.

Населений пункт розташований у центральній частині Дніпропетровської області у межах Дніпровського району. Транспортні зв’язки здійснюються за рахунок національного автошляху H-31 (м. Дніпро – с. Петриківка – с. Царичанка – м. Кобеляки – с. Решетилівка), районного значення С 040412 (єднає трасу Т-04-05 – с. Зоря – Дачі). На відстані 3 км знаходиться залізнична станція Балівка (вантажно-пасажирська залізнична станція 4-го класу Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Новомосковськ-Дніпровський-Воскобійня).

Наявне населення села Балівка на початок 2021 року становило 2681 осіб, фактична площа – 499,3 га.

Соціальна інфраструктура населеного пункту представлена комплексом основних підприємств та установ обслуговування, передбачених ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

На території села Балівка функціонує будинок культури, ліцей, дошкільний підрозділ ліцею, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, аптека, заклади громадської харчування, заклади торгівлі та побутового обслуговування, культові споруди та кладовище. Промислове ядро села формують складські комплекси та агровиробничі підприємства.

Конфігурація планувальної структури села має лінійно видовжену форму та основним чином сформувалась під впливом рельєфу. Основними планувальними осями  населеного пункту є вул. Центральна, вул. Зелена, вул. Лугова, вул. Сонячна.

  - КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Часом заснування села Балівка дослідники-краєзнавці вважають кінець ХVIII початок ХIХ століття.

Село Попово-Балівка входило до Новомосковського повіту Катеринославської губернії.

В 1898 році в селі налічувалося 187 дворів, в яких проживало 941 особа чоловічого та жіночого населення. За часів кріпацтва і в післяреформений період населення села, за винятком кількох осіб, було неписьменним. Церковно-приходська школа відкрилася 1890 року. До школи ходило 60 учнів.

Протягом 1906-1910 років за столипінською реформою був виданий «Аграрний закон», за яким кожен селянин мав право вийти з общини, а наділ переходив у власність. Земля з кожним роком дорожчала.

В 1911 році земством Новомосковського повіту було відкрито типове приміщення початкової школи. В 1913 році в селі налічувалося 340 дворів і проживало 2378 душ населення.

Після 1917 року в селі була створена сільська рада, в 1920 році створено сільвиконком. Першим головою сільської ради був Бондаренко Гаврило.

В 1924 році в селі було організовано перше споживче товариство.

В 1930 році в селі організувалися перші колгоспи, куди входило 62 двори. Перший колгосп «Рух», другий «Молодий переможець», третій «Паризька комуна». Керівник – Павленко А. М. До 1940 року економічно укріпився.

В 1940 році в Балівці з’явились трактори, машини, комбайни, новий сільськогосподарський інвентар. Колгосп вирощував високі врожаї зернових. Жителі села успішно опановували нову техніку та нові форми організації сільськогосподарського виробництва. Зростала і культура села. Повністю була ліквідована неписемність громадян. В селі працювала семирічна школа, була відкрита сільська бібліотека, у сільському клубі демонструвалися кінофільми.

20 вересня 1941 року Балівку захопили німецько-фашистські війська. Настали важкі часи для всього населення. Ніхто не мав права вийти на вулицю після 21 години. Німці і поліцаї суворо стежили за кожним жителем села.

Та найгірші часи настали тоді, коли молодь почали забирати до Німеччини.Під час окупації в селі була закрита школа, не працювала бібліотека.

У період із 1941 по 1943 роки, поки село було захоплене фашистськими загарбниками, комсомольці вели боротьбу з окупантами.

25 вересня 1943 року Радянська Армія визволила Балівку від окупантів. Німці залишили село на 2/3 спаленим. Були знищені бібліотека, клуб, амбулаторія, магазини, хати. Худоба була вигнана або знищена. Не пройшло і одного року, як в селі почало налагоджуватись життя. Трудящі робили все для того, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Так на побудову танкової колони було зібрано людьми десятки тисяч карбованців.Звільнене від фашистської окупації село стало невпізнанним уже через 5 років. Відродилося колгоспне господарство.

В 1950 році колгоспи «Молодий переможець» і «Профінтерн» об’єдналися в один колгосп «Перемога». 1954 року до нього був приєднаний колгосп «Червоний партизан» (сусіднє село Жальбівка – зараз село Балівка).

В післявоєнний період, починаючи з 1953 року, село Балівка було повністю електрифіковане та радіофіковане. Село прикрасили пам’ятник Леніну В.І., та воїнам, які загинули за визволення села.

В 1960 році через село Балівка проклали дорогу – «кам’янку», а в 70-х роках її заасфальтували. На 01 січня 1962 року в селі Балівка налічувалося 678 дворів. На 01 січня 1965 року – 717 дворів і 2123 особи населення.

У 60-ті роки в селі особливо розгорнулося будівництво. Побудоване нове приміщення школи, нове приміщення контори радгоспу, магазини, приміщення відділення зв’язку, побутові майстерні

В квітні 1963 року колгосп був реорганізований в спеціалізоване овоче-молочне господарство – радгосп «Перемога». Центральна садиба радгоспу «Перемога» була розміщена в центрі села Балівка.

Рішенням першої сесії Балівської сільської ради 19 скликання від 04.03.1985 року село Попово-Балівка було перейменовано в село Балівка. Кількість населення села Балівка за останні роки тримається в межах 2800 жителів. З них 40% – пенсіонери, 15% – діти дошкільного та шкільного віку, решта 45% – економічно активне населення.

На 2002-2003 роки в селі припадав мінімум народжуваності: 11-12 новонароджених дітей за рік. З 2004-2005 років народжуваність почала збільшуватись.

В 2008 році була вже цифра – 34 новонароджених, в 2009 – 39 дітей. Зараз тенденція збільшення новонароджених триває і це дає перспективи на збереження контингенту середньої школи.

- ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ОСВОЄННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

  - ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Місцеположення

Село Балівка розташоване у центральній частині Дніпропетровської області у межах Дніпровського району, у степовій фізико-географічній зоні (Орільсько-Самарська низовинна область). На території населеного пункту переважають чорноземи звичайні малогумусні глибокі, чорноземно-лучні, дернові розвинені глинисто-піщані, лучно-болотні та болотні солонцюваті грунти.

Геологічна будова

Населений пункт Балівка знаходиться та території Дніпропетровської області, в межах якої розповсюджені геологічні утворення майже всіх стратиграфічних відкладів, починаючи з архейських і закінчуючи четвертинними, має складну геологічну будову. Розташована в межах Східноєвропейської платформи, де процеси складкоутворення завершились до пізнього протерозою. Із структур першого порядку в межі області попадають південно-східна частина Українського щита і частина Дніпровсько-Донецької западини. Південно-східна частина Українського щита розподіляється на три блоки: Кіровоградський (Кіровоградсько-Кременчуцький), Придніпровський (Середньопридніпровський) і Приазовський (Приазовський); два останніх відмежовані Кінсько-Ялинським грабеном. Південніше щита розташована Причорноморська западина.

У межах південно-східної частини Українського щита докембрійський фундамент піднімається вище рівня моря на 100-150 м. Він часто, головним чином уздовж долин річок, оголений. Осадовий чохол на щиті невеликої потужності – декілька десятків метрів, більшою частиною – неоген-антропогеновий, меншою – палеоген-антропогеновий.

Східніше Українського кристалічного щита знаходиться Дніпровсько-Донецька западина, ускладнена в центрі Доно-Дніпровським грабеном. У грабені, обмеженому розломами з багатокілометровою амплітудою, докембрійський фундамент занурений на глибину 5-10 м. Грабен виповнений середньо- та верхньодевонськими і кам'яновугільними відкладами. Фундамент у западині поблизу грабена залягає на глибині 1800-2500 м, звідки він поступово підвищується до схилу Українського щита. Вище  кам'яновугільних залягають пермські, тріасові, юрські, крейдові, палеогенові та неогенові відклади. У напрямку щита їх потужність поступово зменшується.

В сейсмічному відношенні (ДБН Б.1.1. – 12/2006) відповідно карти „С” необхідно враховувати сейсмічність 6 балів для територій міста Дніпро та прилеглих територій.

На Схемі планувальних обмежень відображені фактори та місця/території прояву несприятливих геоекзогенних процесів.

Таким чином, розвиток несприятливих екзогенних процесів антропогенного та техногенного характеру зумовив локально підвищену складність інженерно-геологічних умов освоєння території, що ускладнює її територіально-планувальні можливості. При освоєнні такі території потребують застосування цілого комплексу заходів з інженерної підготовки, які передбачені в проекті (див. ―Інженерна підготовка та захист території).

Загальна характеристика геологічної будови має істотне значення в плані інженерно-будівельної оцінки.

  - ГІДРОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ

Гідрогеологічні умови

Відповідно гідрогеологічного районування України область знаходиться в межах гідрогеологічної провінції складчастої області Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Межа їх поділу проходить по лінії – гирло Орелі, Царичанка, північніше Дніпра, Павлоград, південніше Межового.

Характеристика гідрогеологічних умов приведена починаючи з перших від поверхні водоносних горизонтів.

Водоносність четвертинних відкладів відмічається по усій території Дніпропетровської області. Водовміщуючими породами є піски, леси, лесовидні суглинки, рідше супісі. Потужність товщі змінюється від 0,5 до 36 м. Води, в основному, безнапірні. Глибина залягання 35-40 м. Дебіти свердловин 0,1-0,5 л/сек., рідко 2-5 л/сек. водовідбір колодязів не перевищує 1-2,5 м3/добу. Мінералізація 0,2-2,0 г/л. Для централізованого водопостачання непридатні.

Водоносність неогенових відкладів, в основному, пов’язана з пісками, рідше з піщаниками та вапняками сарматського ярусу і із нерозчленованою товщею середнього і нижнього міогену. Потужність водоносних порід 25-40 м. Глибина залягання 1,0-65,0 м. Водоносність низька. Дебіти свердловин 0,3-3,0 л/сек. Хімічний склад переважно сульфатно-гідрокарбонатний магнієво-кальцієвий з мінералізацією 0,3-2,0 г/л. Для централізованого водопостачання має обмежене значення.

Водоносність палеогенових відкладів в межах Дніпропетровської області має широке поширення. Водовміщуючими породами є піщані відклади бучацької, київської та харківської свит. Глибина залягання 50-73 м. Води часто напірні. Дебіти свердловин 0,02-10,0 л/сек. води сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві, хлоридно-гідрокарбонатні та хлоридно-натрієві з мінералізацією 0,5-1,5 г/л. Мають практичне значення для централізованого водопостачання.

Водоносність крейдяних відкладів фіксується на крайньому північному сході, в долині р. Орелі. Водовміщуючі породи представлені піщаниками сеноману і нижньої крейди, що залягають на глибинах більше 13 м. Води напірні. удільні дебіти з змінюються від 0,03 до 0,5 г/сек. Переважають води хлоридно-гідрокарбонатні натрієві, хлоридно-сульфатні кальцієво-натрієві з мінералізацією від 0,44 до 2,3 г/л. Мають практичне значення для централізованого водопостачання.

Гідрологічні умови

Території с.  Балівка знаходяться в Дніпропетровській області, яка, згідно Екологічного паспорту Дніпропетровської області 2019 р., повністю розташована в межах басейну річки Дніпро. Найбільшою притокою річки Дніпро є річка Оріль.

Водні ресурси у Дніпропетровській області в середній по водності рік становлять                    52,8 млрд. м3. Поверхневий стік малих річок становить 1,6 млрд. м3.

Згідно даних Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області наведено інформацію про водні об’єкти Дніпровського району.

Інвентаризаційна відомість водних об’єктів Дніпровського району

| №п.п. | Назва водного об’єкту | Куди впадає | З якого берега | Відстань до витоку, км | Довжина водного об’єкту без притоків, км |  |  | Площа водозабору без притоків, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальна | в межах |  | Загальна | в межах |  |
|  |  |  |  |  |  | області | району |  | області | району |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | р. Оріль | Дніпро | л | 427 | 50 | 22,2 | 22,2 | 9810 | 190,65 | 190,65 |
| 2 | б/н16.1 | б/н 16 | л | 3,6 | 1,86 | 1,86 |  | 22,25 | 22,25 | 2,73 |
| 3 | б/н 32 | Дніпро | п | 425,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | б/н 32.1 | б/н 32 | п | 7,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - |
| 5 | б/н 32.2 | б/н 32 | п | 6,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - |
| 6 | б/н 32.3 | б/н 32 | п | 6,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
| 7 | б/н 32.4 | б/н 32 | п | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - |
| 8 | б/н 32.4.1 | б/н 32.4 | л | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - |
| 9 | б/н 32.5 | б/н 32 | п | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 10 | б/н 32.5.1 | б/н 32.5 | п | 3,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
| 11 | б/н 32.5.2 | б/н 32.5 | п | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - |
| 12 | б/н 33 | Дніпро | п | 422,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 13 | б/н 33.1 | б/н 33 |  | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
| 14 | б/н 34 | Дніпро |  | 422,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| 15 | б/н 34.1 | б/н 34 |  | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
| 16 | б/н 34.2 | б/н 35 |  | 4,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - |

Збірна відомість водойм Слобожанської ОТГ 2007 р.

| №п.п. | Назва в.о. | Куди впадає | Відстань від гирла до греблі, км | Об’єм при НПГ, тис.м3 | Площа при НПГ, га | Довжина ПЗС, км | Площа ПЗС, га | Населений пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Днпіро | Чорне море | - | 82,2 | 5,0 | - | - | с. Балівка |
| 2 | р. Днпіро | Чорне море | - | 115,0 | 7,0 | - | - | с. Балівка |
| 3 | р. Днпіро | Чорне море | - | 49,3 | 3,0 | - | - | с. Балівка |
| 4 | р. Днпіро | Чорне море | - | 1,0 | 0,2 | - | - | с. Балівка |
| 5 | р. Днпіро | Чорне море | - | 0,5 | 0,1 | - | - | с. Балівка |
| 6 | р. Оріль | р. Днпіро | 20,43 | 8,5 | 1,7 | - | - | с. Балівка |
| 7 | р. Оріль | р. Днпіро | 18,93 | 0,5 | 0,1 | - | - | с. Балівка |
| 8 | р. Оріль | р. Днпіро | 19,00 | 55,9 | 3,4 | - | - | с. Балівка |
| 9 | р. Оріль | р. Днпіро | 17,45 | 0,5 | 0,1 | - | - | с. Балівка |
| 10 | р. Оріль | р. Днпіро | 17,61 | 0,5 | 0,1 | - | - | с. Балівка |
| 11 | р. Оріль | р. Днпіро | 17,60 | 1,05 | 0,21 | - | - | с. Балівка |
| 12 | р. Оріль | р. Днпіро | 14,6 | 98,6 | 6,0 | - | - | с. Балівка |

За картою гідрологічного районування території населеного пункту належать до Сіверськодонецько-Дніпровської області зони недостатньої водності .

Гідрологічні умови с. Балівка визначені місцерозташуванням та основними гідрогеологічними умовами. Через населений пункт проходить р. Оріль, яка є лівою притокою Дніпра (басейн Чорного моря). Загальна довжина річки 346 км. Річкова долина асиметрична, праві схили високі й круті, ліві низькі й пологі, завширшки від 2 - 3 м у верхів’ї до 16-22 м у гирлі.

Згідно даних Екологічного паспорту Дніпропетровської області 2019 р. склав 675,0 млн. м3 (на 17,8 млн. м3 менше, ніж у 2018 році), з них: 200,0 млн. м3 – забруднених, 356 млн. м3 – нормативно чистих без очистки, 119,0 млн. м3 – нормативно очищених.

За останні роки моніторингові дослідження якості води поверхневих вод вказують на погрішення стану річок і водойм, споживацьке ставлення до водних ресурсів призвело до катастрофічного виснаження.

Основною проблемою якості поверхневих вод залишається інтенсивне забрудення їх зворотними водами промисловості, сільськогосподарських підприємств, комунального господарства.

  - КЛІМАТ ТЕРИТОРІЇ ТА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ

Кліматичні умови

Території с. Балівка розташовані в атлантико-кліматичній зоні помірних широт з активною атмосферною циркуляцією в басейні Атлантичного океану, який здійснює найбільший вплив на її клімат. Також внаслідок рівнинності території відчувається безперешкодний вплив спекотних азійських, видозмінених тропічних та холодних арктичних повітряних мас. Клімат територій помірно континентальний.  Континентальність збільшується в межах Дніпропетровської області з південного заходу на північний схід, що підтверджується збільшенням амплітуди добових і річних температур повітря: зима від (-4,5ºС) на південному заході до (-6,5ºС) на північному сході; літо, від +22,5ºС на південному сході до +21,5ºС на північному сході.

Однією з особливостей клімату території є значні щорічні коливання погодних умов: помірно вологі роки змінюються різко посушливими, а посушливість часто підсилюється дією суховіїв.

Території населеного пункту розташовані в межах посушливої, теплої агрокліматичної зони. Значна частина річної кількості опадів випадає в теплий період року.

Тривалість безморозного періоду від 150-185 днів, до 228 днів. Сума активних температур для вегетаційного від 2900ºС до 3710ºС. Тривалість періоду 165-175 днів.

В межах області має місце прояв небезпечних гідрометеорологічних явищ: сильні дощові опади – 0,9-3 днів/рік; тумани – 50-70 днів/рік; заметілі – 10-16 днів/рік; грози – 25-30 днів/рік; град – 0,2-1,4 днів/рік; пилові бурі – 0,9-6,4 днів/рік. Дані явища провокують прояв техногенних аварій і завдають шкоди господарству області.

Нижче наведено статистичну інформацію у вигляді графіків кліматичних умов відповідно даних Українського гідрометричного центру.

Рис.2.2.1.1. Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю

Рис.2.2.1.2. Середня місячна і річна температура повітря

Рис.2.2.1.3. Число днів із різною кількістю опадів

Рис.2.2.1.4. Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на змочування

Рис. 2.2.1.5. Швидкість вітру, м/с

Рис. 2.2.1.6. Повторюваність (%) напряму вітру та штилю

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування України, територія населеного пункту віднесена до ІІ архітектурно-будівельного району (Південно-Східний) з відповідними вимогами містобудівного характеру (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»,              ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»).

Контроль за метеоситуацією проводиться системою метеорологічних станцій Дніпропетровської області з попередженнями щодо проявів небезпечних явищ. Сьогодні в області функціонує 9 метеостанцій – у Дніпрі (аеропорт), Кривому Розі, Павлограді, Синельниковому, Нікополі, Чаплине, Губинисі, Комісарівці, Лошкарівці. У Дніпрі знаходиться обласний Центр гідрометеорології.

  - ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

В регіональному відношенні, відповідно схеми інженерно-геологічного районування України, територія села Балівка розташована в зоні незначного ризику інженерно-геологічних умов освоєння. Основними факторами ускладнення інженерно-геологічних умов освоєння території проектування є: незначні зсуви та просідання лесових ґрунтів, підтоплення території.

На Схемі планувальних обмежень відображені фактори та місця/території прояву несприятливих геоекзогенних процесів.

Розвиток несприятливих екзогенних процесів антропогенного та техногенного характеру зумовив локально підвищену складність інженерно-геологічних умов освоєння території, що ускладнює її територіально-планувальні можливості. При освоєнні такі території потребують застосування цілого комплексу заходів з інженерної підготовки, які передбачені в проекті (див. ―Інженерна підготовка та захист території).

В сейсмічному відношенні (ДБН Б.1.1. – 12/2006) відповідно карти „С” необхідно враховувати сейсмічність 6 балів для територій с. Балівка та прилеглих територій.

- ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019  та ДСП 173-96. Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі існуючих планувальних обмежень», М 1:5000. Санітарно-захисні зони підприємств і об’єктів наведені нормативні.

На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була складена схема планувальних обмежень, яка є основою для розроблення функціонально-планувальної структури території.

Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього природного середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне обґрунтування перспективного розвитку території.

  - ПОВІТРЯ

За метеорологічними умовами село Балівка відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та умовно сприятливими умовами розсіювання промислових викидів (районування України за потенціалом забруднення).

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря на території села Балівка є місцевий та транзитний автотранспорт, виробничі підприємства.

Стаціонарні пости спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в населеному пункті відсутні.

Потенційним джерелами забруднення повітря є також каналізаційні очисні споруди.

Головним пересувним джерелом забруднювання повітряного басейну населених пунктів виступає транзитний автотранспорт. Найбільша інтенсивність руху відмічається по головних вулицях.

Транзитний транспорт, який рухається по дорозі спричиняє шум, погіршує екологічний стан селища та навантажує магістральну мережу. Серед забруднюючих речовин варто виділити окисли вуглецю, окисли азоту, легкі органічні сполуки, пил. Збільшення викидів забруднюючих речовин, перш за все, зумовлено збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-дорожньої мережі, труднощами щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери (приватний транспорт, транзит).

У 2019 році в повітрі на території с. Балівка спостерігались такі тенденції: зниження рівня забруднення повітря по пилу, оксиду азоту; середні концентрації збільшились по двооксиду сірки, оксиду вуглецю, двооксиду азоту, сірководню, формальдегіду; на тому ж рівні залишилась середня концентрація по фенолу та аміаку.

Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система організації дорожнього руху спрямована на її вирішення. При цьому фактор забруднення повітря знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових.

  - ВОДНИЙ БАСЕЙН

Основним джерелом забруднення водної акваторії річки Оріль, а також інших водоймищ, в районі с. Балівка є поверхневий стік, який формується на території приватного сектору та сільськогосподарських земель.

Забруднення поверхневих вод, в першу чергу, відбувається за рахунок обсягів скидів зливових вод по рельєфу місцевості. Все поверхневе забруднення здійснюється за рахунок незадовільного стану утримання територій прибережних захисних смуг, які на деяких проміжках не визначені в натурі.

Водопостачання населеного пункту забезпечується водою з індивідуальних свердловин і шахтних колодязів.

Відповідно до проектних рішень господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води.

Населений пункт Балівка не каналізовано.

  - СТАН ҐРУНТІВ

На формування сучасного рельєфу Дніпропетровської області істотний вплив спричиняють екзогенні процеси. Деякі з них сприяють розвиткові негативних явищ: флювіальні процеси сприяють росту балок та ярів; ерозійні приводять до втрати родючості ґрунтів; найбільшу небезпеку становлять схилові процеси, найбільш негативним наслідком яких є зсуви.

Процеси площинного змиву (делювіальні) розповсюджені скрізь на схилах крутизною 3º і більше. При нахилі поверхні більше 5º створюються умови для майже повного змиву гумусового шару ґрунту. На схилах крутіше 6º розвивається лінійна ерозія (ріст ярів). Схили крутизною більше 16º небезпечні щодо виникнення зсувів.

Широкому розвитку процесів лінійної і площинної ерозії сприяють значні потужності (до 30 м) субареальних відкладів, що залягають вище базису ерозії і легко розмиваються, густе розчленування рельєфу, характер опадів та їх розподіл протягом року. Іноді посилення ерозійних процесів викликає господарська діяльність людини, особливо неправильна оранка схилів. Про переважання денудаційних процесів, пов'язаних із зносом матеріалу на схилах долин і балок, свідчіть наявність енергійно зростаючих берегових ярів, поява у днищах балок врізаних русел і долинних ярів.

Зсуви на території області розвиваються найчастіше на схилах річкових долин, балок і ярів, які складені шарами рихлих лесових порід, нахилених до схилу, і при наявності водотривкого шару (важкі суглинки та глини), що відслонюються на схилі.

У зв'язку з широким розвитком на території області лесових порід просадні явища розповсюджені досить широко. На вододілах з просадками мають місце окремі форми рельєфу  - западини або „степові блюдця”. Переважають западини розміром 25-100 м, рідше до 500 м у діаметрі. Густота розповсюдження, в залежності від розчленування поверхні становить від 20 до 60 западин на 1 км2. ділянки сучасних просадочних западин є місцями подальшого просідання, оглеєння, площинного змиву.

Незбалансована господарська діяльність призвела до несприятливих тенденцій у охороні земель, деградації грунтів, зменшення родючості грунтів. У області прогресують негативні тенденції в підтопленні населених пунктів, деградації земельно-ресурсного потенціалу.

Відповідно до антропоекологічної оцінки сумарного пестицидного навантаження на ґрунти території с. Балівка належать до територій з несприятливим рівнем навантаження від 2,30 до 3,60 (в умовних одиницях Кс).

Стійкість ґрунтів до забруднення відходами промислових підприємств, тваринницьких комплексів, ферм, мінеральними добривами, пестицидами є середньостійкою та складає для територій с. Балівка від 50,0 до 60,0 %.

Для покращення якості ґрунти потребують внесення органічних і мінеральних добрив та покращення структурного стану орного шару.

Населений пункт має сприятливі умови для розвитку сільського господарства. Необхідною умовою залишається налагодження раціонального землекористування: запобігання виснаженню ґрунтів, контроль та відновлення вмісту гумусу та поживних речовин.

Основними чинниками сучасних негативних змін землекористування в районі є:

-   нераціональна розораність земель;

- недосконалість агрономічних та агротехнічних заходів (порушення сівозмін, недостатнє підживлення ґрунтів, перевага посівів технічних культур, застосування важкої техніки тощо);

-   негативна динаміка несільськогосподарського використання земель.

  - АКУСТИЧНИЙ РЕЖИМ

Основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 санітарні розриви від краю основної частини магістральних вулиць до лінії регулювання житлової забудови потрібно приймати не менше 25-50 м.

Проектне рішення дані обмеження враховує. Система організації руху та реконструкція вуличної мережі, з визначенням червоних ліній, спрямована на вирішення транспортної проблеми.

Решта джерел шумового забруднення, такі як підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що, як правило, не виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об`єктів.

  - РАДІАЦІЙНИЙ ФОН

Радіаційна небезпека Дніпропетровської області визначається:

- наявністю на її території підприємства із захоронення (збереження) джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) та 642 об’єктів господарювання, які використовують закриті ДІВ та прилади іонізуючого випромінювання ПІВ. Загальна кількість ДІВ – 35944 од., а ПІВ – 539 од.;

- наявністю уранових об’єктів колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод»;

- наявністю на території України і поза її межами АЕС (Запорізька, Південноукраїнська, Курська).

До 1991 року переробкою уранових руд також займалося Виробниче об’єднання «Придніпровський хімічний завод» (ВО «ПХЗ»).

За часів роботи уранового виробництва на підприємстві накопичилось близько 36 млн. т радіоактивних відходів, що зберігаються у 9 спеціально збудованих сховищах загальною площею понад 600 га.

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація радіологічної якості), відповідно НРБУ-97 і «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені МОЗ України № 54 від 02.02.2005р.

  - ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

Джерелом електромагнітного випромінювання на території населеного пункту є електропідстанція ПС-35 кВ «Перемога», існуючі трансформаторні підстанції напругою 10/0,4кВ та коридори ЛЕП напругою 10кВ із охоронними зонами 10 м, 35 кВ – 15 м відповідно (ДБН Б.2.2-12:2019).

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. Проектне рішення дану ситуацію враховує.

  - ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНІ ФАКТОРИ

На території с. Балівка та с. Балівка знаходиться ключова територія національного значення «Дніпровські ліси» (згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 №176-8/VII «Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області»).

Також населений пункт межує з територією регіонального ландшафтного парку «Дніпровські ліси» (рішення Дніпропетровської обласної ради від 22.02.2019 №457-16/VI «Про внесення змін до рішень обласної ради від 22 вересня 2010 року №783-27/V «Про створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення»).

Також природоохоронні території у населеному пункті представлені системою прибережних захисних смуг р. Оріль та струмків – 25 м, ставків площею водного дзеркала менше 3 га – 25 м.

Господарське використання земель даної території регламентується дією Земельного та Водного кодексів України та Постановою КМУ №502 від 13. 05. 96 р.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- улаштування літніх таборів для худоби;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

- улаштування звалиш сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

На даному етапі з урахуванням сучасних вимог землекористування необхідне розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж прибережної захисної смуги річки Оріль та інших водних об’єктів в натурі (на місцевості) на території населених пунктів спеціалізованими землевпорядними організаціями на існуючій кадастровій базі.

Згідно проектних рішень генерального плану території прибережних захисних смуг розглядаються, як складова екологічної мережі з перспективою їх упорядкування, озеленення та благоустрою.

Об’єкти Смарагдової мережі

Відповідно до даних публічної кадастрової карти території с. Балівка віднесені до Смарагдової мережі відсутні.

  - ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Система планувальних обмежень представлена головним чином СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, сільськогосподарських об’єктів, об’єктів комунального призначення. Усі вони відносяться до ІIІ – V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 300 до 50 м.

Таблиця 3.1

Нормативні СЗЗ діючих виробництв та інших об’єктів

| Об’єкти | Нормативна СЗЗ, (м) | Документ |
| --- | --- | --- |
| Промислові підприємства,транспортні об’єкти та об’єкти спеціального призначення |  |  |
| Сільськогосподарські підприємства | 50 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| АЗС | 100 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| Склади | 50 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| Комунікаційні об’єкти |  |  |
| ЛЕП 10 кВ– охоронна зона | 10 | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| ЛЕП 35 кВ– охоронна зона | 15 | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| Автодорога І-ІІІ категорії | 100 | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| Об’єкти комунального призначення |  |  |
| Кладовище діюче | 300 | ДСП 173-96 (додаток №4); ДСанПіН 2.2.2.028-99 |
| Кладовище закрите | 100 | ДСП 173-96 (додаток №4); ДСанПіН 2.2.2.028-99 |
| Природоохоронні об’єкти |  |  |
| Прибережна захисна смуга водних об’єктів (пропозиції щодо встановлення) | 25 | ВКУ (ст. № 88) та згідно містобудівної документації |

СЗЗ деяких об’єктів не витримані й охоплюють житлову забудову. Отже, формування СЗЗ виробництв в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСП 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ не завжди можливо, головне завдання підприємств, що їх створюють, полягає в упровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою пропозицій по подальшому установленню прибережних захисних смуг, які становлять для    р. Оріль, струмків і ставків площею менше 3 га – 25 м.

Згідно даних Регіонального офісу водних ресурсів Дніпропетровської області наведено інформацію про погодження водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

Інформація про погодження водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

| №п.п. | Територіальне розміщення |  | Водний об’єкт | Площа, га |  | Довжина ПЗС | Користувач зем.ділянки або замовник проекту | Назва проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адмін. р-н | рада |  | водоохоронної зони | ПЗС |  |  |  |
| 2007 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 8,62 | 8,14 | 1,46 | СТ«Оболонь-1» «Оболонь-2» «Оболонь-3» | ВЗ та ПЗС р. Оріль (нове русло) на тер-рії Балівського с.р. |
| 190 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 1,89 | 1,89 | 0,39 | ТОВ«Компанія «Зелена долина» | ВЗ та ПЗС р. Оріль (нове русло) на тер-рії Балівського с.р. |
| 2008 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 11,6 | 10,68 | 2,12 | ТОВ «ТРІЕС» | ВЗ та ПЗС р. Оріль (нове русло) в районі с. Балівка |
| 252а | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОВ «ТРІЕС» | ВЗ та ПЗС р. Оріль (нове русло) в районі с. Балівка |
| 444 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 0,04 | 0,01 | 0,02 | гр. Котуранова Т.В. | ВЗ та ПЗС р. Оріль в районі СТ «Комунальник» на тер-рії Балівської с.р. |
| 2010 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 1,9426 | 0,7742 | 0,4691 | гр. Бучек М.С. | ВЗ та ПЗС р. Оріль на тер-рії Балівського с.р. |
| 691 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 0,0815 | 0,0241 | 0,02 | гр. Кутуранов О.В. | ВЗ та ПЗС р. Оріль на тер-рії Балівського с.р. |
| 755/1 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 0,2774 | 0,1292 | 0,05165 | гр. Ткачов С.В. | ВЗ та ПЗС р. Оріль (нове русло) в районі ділянки №38,49 ОКСТ «Полімер-1» |
| 2011 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 819 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 1,18 | 0,59 | 0,12 | гр. Величко А.А. | ВЗ та ПЗС р. Оріль (нове русло) на тер-рії Балівського с.р. |
| 889 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 2,49 | 0,81 | 0,17 | гр. Філатова І.Є. | Визначення розмірів та меж ВЗ та ПЗС р. Оріль на тер-рії Балівської с.р |
| 889а | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | гр. Філатова І.Є. | Проект землеустрою щодо визначення розмірів та меж ВЗ та ПЗС р. Оріль на тер-рії Балівської с.р |
| 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1083 | Дніпро-петровський | Балівська с.р. | Оріль | 1,10 | 0,93 | 0,18 | СТ «Акація-2» | Проект землеустрою щодо визначення розмірів та меж ВЗ та ПЗС р. Оріль |

Згідно даних Слобожанської селищної ради ТОВ «Експерт Агротрейд», що є власником свиновідгодівельного комплексу за адресою: с. Балівка вул. Центральна 51Б (кад.н. 1221486800:01:055:0001), планової діяльності не здійснює.

Відповідно інформації наданої Слобожанською селищною радою на існуючих кладовищах у с. Балівка за адресою: вул. Пушкінська та вул. Калинова захоронення не здійснюються більш ніж 20 років.

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення представлена СЗЗ ІII -V класу шкідливості, прибережними захисними смугами та системою зелених насаджень. Проектне рішення дані вимоги враховує.

При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території також враховуються охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж та споруд (як існуючих, так і проектних).

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛА БАЛІВКА

    - НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Постійне населення села Балівка станом на 2021 рік становить 2681 особа.

Останні 3 роки чисельність населення має позитивну динаміку чисельності населення за рахунок як природного приросту, так і механічного у період з 2019 по 2021 рік (табл.4.1).

Таблиця 4.1

Динаміка чисельності постійного населення села Балівка

| На початок періоду/року | 1997-2001 | 2002-2006 | 2007-2011 | 2012-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість постійного населення, осіб | 2777 | 2762 | 2654 | 2678 | 2663 | 2658 | 2665 | 2673 | 2681 |

З 2017 року по 2021 рік природній приріст населення загалом має тенденцію до сталого зростання, число народжених незначно переважає над числом померлих. Значення з абсолютним максимумом спостерігалось у період з 2002 по 2006 роки (в сер. +38 осіб.).

Таблиця 4.2

Динаміка природного руху населення села Балівка

| За період/рік | 1997-2001 | 2002-2006 | 2007-2011 | 2012-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний приріст (+) чи зменшення (-) | +45 | +76 | -21 | -18 | +2 | -2 | +2 | +1 | -1 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| народжених | +165 | +154 | +137 | +129 | +20 | +22 | +19 | +15 | +11 |
| померлих | -120 | -78 | -158 | -147 | -18 | -24 | -17 | -14 | -12 |

Механічний приріст населення має сталу позитивну динаміку з 2019 по 2021 роки, найбільший приріст населення спостерігався в період з 2012 по 2016 роки і складав в середньому +10 осіб. (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Динаміка механічного руху населення села Балівка

| За період/рік | 1997-2001 | 2002-2006 | 2007-2011 | 2012-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний приріст (+) чи зменшення (-) | -20 | -91 | -87 | +42 | -17 | -3 | +5 | +7 | +5 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибулих | +15 | +19 | +8 | +54 | +3 | +10 | +24 | +16 | +13 |  |
| вибулих | -35 | -110 | -95 | -12 | -20 | -13 | -19 | -9 | -8 |  |

Загалом приріст населення у 2019 - 2021 роках мав позитивну динаміку. Найбільший приріст населення спостерігався у 2020 році, найменший – у 2017 році (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Динаміка приросту населення у 1997-2021 роках

| За період/рік | 1997-2001 | 2002-2006 | 2007-2011 | 2012-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний приріст (+) чи зменшення (-) | +25 | -15 | -108 | +24 | -15 | -5 | +7 | +8 | +4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| природний | +45 | +76 | -21 | -18 | +2 | -2 | +2 | +1 | -1 |
| механічний | -20 | -91 | -87 | +42 | -17 | -3 | +5 | +7 | +5 |

Заходи для активізації та підвищення темпів сталого розвитку населеного пункту, що передбачено рішеннями генерального плану, зумовить збільшення приросту кількості населення, як природного, так і механічного, за рахунок збільшення комфортності життя, розвитку виробничої сфери, залучення інвестиції, розширення та організації сфери громадського обслуговування населення.

Згідно даних Слобожанської селищної ради наведено інформацію щодо статево-викової структури населення с. Балівка Дніпропетровської області (табл. 5.5).

Таблиця 4.5.

Особливості статево-вікової структури населення у 2017-2021 роки с. Балівка

Дніпровського району Дніпропетровської області

| Вік | Роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
|  | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього |
| 0 | 11 | 9 | 20 | 12 | 10 | 22 | 10 | 9 | 19 | 9 | 6 | 15 | 6 | 5 | 11 |
| 1-2 | 46 | 35 | 81 | 43 | 32 | 75 | 44 | 32 | 76 | 44 | 32 | 76 | 43 | 28 | 71 |
| 3 | 27 | 27 | 54 | 27 | 27 | 54 | 25 | 22 | 47 | 25 | 20 | 45 | 28 | 17 | 45 |
| 4 | 24 | 17 | 41 | 25 | 16 | 41 | 25 | 16 | 41 | 24 | 16 | 40 | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 21 | 18 | 39 | 21 | 18 | 39 | 20 | 17 | 37 | 22 | 19 | 41 | 22 | 19 | 41 |
| 6 | 19 | 17 | 36 | 20 | 17 | 37 | 24 | 18 | 42 | 24 | 18 | 42 | 23 | 17 | 40 |
| 7-14 | 143 | 124 | 267 | 145 | 128 | 273 | 144 | 153 | 297 | 144 | 156 | 300 | 150 | 153 | 303 |
| 15 | 20 | 28 | 48 | 19 | 29 | 48 | 22 | 29 | 51 | 22 | 25 | 47 | 20 | 24 | 44 |
| 16 | 26 | 30 | 56 | 26 | 30 | 56 | 26 | 30 | 56 | 28 | 31 | 59 | 24 | 28 | 52 |
| 17 | 30 | 22 | 52 | 30 | 25 | 55 | 31 | 24 | 55 | 24 | 55 | 79 | 23 | 44 | 67 |
| 18 | 36 | 28 | 64 | 31 | 29 | 60 | 33 | 31 | 64 | 31 | 57 | 88 | 30 | 51 | 81 |
| 19-59 | 842 | 858 | 1700 | 844 | 873 | 1717 | 858 | 861 | 1719 | 838 | 843 | 1681 | 882 | 866 | 1748 |
| 60 і старше | 100 | 105 | 205 | 95 | 86 | 181 | 82 | 79 | 161 | 84 | 76 | 160 | 69 | 74 | 143 |
| Всього | 1345 | 1318 | 2663 | 1338 | 1320 | 2658 | 1344 | 1321 | 2665 | 1319 | 1354 | 2673 | 1340 | 1341 | 2681 |
| працездатного віку | 1034 | 1043 | 2077 | 1026 | 1043 | 2069 | 1030 | 1025 | 2055 | 1005 | 1062 | 2067 | 1028 | 1063 | 2091 |
| старше працездатного віку | 100 | 105 | 205 | 95 | 86 | 181 | 82 | 79 | 161 | 84 | 76 | 160 | 69 | 74 | 143 |

    - ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Житловий фонд села Балівка  за даними сільської ради, станом на початок 2021 року формували 1097 садибних будинків загальною площею 62,009 тис. м2 та 14 багатоквартирних будинків – 1,501 тис. м2.

Середній розмір садибного будинку становить 57 м2. Забезпеченість житлом у розрахунку на одного мешканця на початок 2021 року складала орієнтовно 24 м2 загальної площі.

Показники існуючого житлового фонду наведені в таблиці 4.7.

Загалом житловий фонд села характеризується задовільним технічним станом. За даними будинки у аварійному та ветхому стані відсутні.

Таблиця 4.7

Розподіл існуючого житлового фонду

| Параметр | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- |
| Кількість будинків у населеному пункті | одиниць | 1111 |
| Кількість індивідуальних будинків | одиниць | 1097 |
| Кількість багатоквартирних будинків | одиниць | 14 |
| Кількість квартир, всього | одиниць | 152 |
| Населення, яке проживає у багатоквартирному житловому фонді | осіб | 449 |
| Населення, яке проживає в індивідуальному (садибному) житловому фонді | осіб | 2232 |
| Загальна площа житлового фонду: | тис. м2 | 63,510 |
| - багатоквартирна забудова | тис. м2 | 1,501 |
| - індивідуальна (садибна) забудова | тис. м2 | 62,009 |
| Ветхий житловий фонд: |  |  |
| - кількість будинків | одиниць | - |
| - кількість сімей (осіб), що в ньому проживає | сімей/осіб | - |
| Аварійний житловий фонд: |  |  |
| - кількість будинків | одиниць | - |
| - кількість сімей (осіб), що в ньому проживає | сімей/осіб | - |

За період з 2006 по 2021 рік в населеному пункті наявний новий житловий фонд  згідно таблиці 4.8.

Таблиця 4.8

Введення житлового фонду за період з 2006 року по 2021 рік

| Індивідуальне житлове будівництво |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роки | Кількість будинків, одиниць | Загальна площа будинків, тис. м2 |
| 2006-2011 | 1056 | 60,125 |
| 2012 | 1063 | 60,491 |
| 2013 | 1066 | 61,662 |
| 2014 | 1071 | 61,733 |
| 2015-2017 | 1082 | 61,832 |
| 2018-2020 | 1111 | 63,510 |

Станом на 01.01.2021 на квартирному обліку знаходиться:

- 115 осіб, що перебувають у загальній черзі на отримання житлових приміщень, земельних ділянок;

- 3 особи, що користуються правом першочергового отримання житлових приміщень, земельних ділянок;

- 3 особи, що користуються правом позачергового отримання житлових приміщень, земельних ділянок;

- 3 особи, що перебувають у черзі соціального, квартирного обліку на отримання житлових приміщень, земельних ділянок;

- 5 осіб, які перебувають у черзі на виділення земельних ділянок учасникам бойових дій в АТО;

    - ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Господарський комплекс села Балівка представлений переважно виробничими та сільськогосподарськими підприємствами, об’єктами управління та громадського обслуговування населення.

Перелік та інформація щодо організацій, підприємств та закладів наведено нижче та у табл. 4.1.3.1. та табл. 4.1.3.2.

На території с. Балівка наявні 12 малих підприємств, де працює 50 осіб. Підприємницькою діяльнистю займаються 112 фізичних осіб-підприємців. Чисельність офіційно-зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2020 року складає 23 особи.

Таблиця 4.1.3.1.

| Галузь | Кількість підприємств | Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, тис. грн. | Середньорічна кількість найманих працівників, осіб |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство | 8 | - | 50 |
| - Промисловість | 1 | - | 50 |
| - обробна промисловість | 1 | - | 50 |
| - виробництво електроенергії, газу та води | - | - | - |
| - Будівництво | - | - | - |
| - Транспорт, зв’язок | 1 | - | 2 |
| - Оптова та роздрібна торгівля, послуги з ремонту | 10 |  | 40 |
| - Готелі та ресторани | - | - | - |
| - Фінансова діяльність | - | - | -- |
| - Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам | 3 | - | 3 |
| - Державне управління | 1 |  | 8 |
| - Освіта | 1 | - | 25 |
| - Охорона здоров’я та соціальна допомога | 1 | - | 5 |
| - Колективні, громадські та особисті послуги | 2 | - | 10 |

Таблиця 4.1.3.2.

| Назва підприємства з адресою | вид продукції | Чисельність працюючих |
| --- | --- | --- |
|  | сезонно/цілорічно | осіб |
| ТОВ «Сервісоптторг» Балівська сільська рада 7Г | цілорічно | 30 |
| ФГ « Оріль» с. Балівка вул. Мисливська 7 | цілорічно | 11 |
| ПСП «Колосок» с. Балівка вул. Партизанська 43 | цілорічно | 4 |
| ТОВ «АФ Агрос» с. Балівка вул. Мисливська 13А | цілорічно | 19 |
| ФОП Потавець с. Балівка вул. Центральна 51Б | цілорічно | 1 |
| ФОП Будак О.В. с. Балівка вул. Центральна 82А | цілорічно | 1 |
| ФОП Габринець К.Ю. с .Балівка вул. Мисливська | цілорічно | 1 |
| ФОП Чехлатий Б. с. Балівка вул. Центральна 124 | цілорічно | 2 |
| ТОВ «Сахара Лідер» с. Балівка вул. Центральна 47 | цілорічно | 1 |
| ФОП Ткаченко М.Г. с. Балівка вул. Центральна 124А | цілорічно | 5 |
| ФОП Височин Н. с. Балівка вул. Калинова 50А | цілорічно | 2 |
| ФОП Аввакумова Н.Г. с. Балівка вул. Центральна 50 | цілорічно | 1 |
| ФОП Сидоренко В. с. Балівка вул. Центральна | цілорічно | 1 |
| ТОВ «Агроспецпереробка» с. Балівка вул. Центральна 53Г | цілорічно | 16 |

Освіта

Заклади освіти у селі Балівка представлені дитячим дошкільним навчальним закладом – структурний підрозділ Балівського ліцею  ДНЗ «Пролісок» (вул. Калинова 52 Б), який відвідує 52 дитини, та Балівський ліцей (вул. Калинова 52 Б), який відвідує 230 учнів. Заклади придатні до використання, враховані проектними рішеннями.

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

На сьогодні в селі Балівка розташовані наступні заклади охорони здоров’я та надання соціальної допомоги:

- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Слобожанської селищної ради Балівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» по вул. Центральній 53. Число відвідувань за зміну складає 20;

- аптека.

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

У селі функціонують будинок культури, спортивна зала загального користування    (280 м2 загальної площі).

Торгівля та громадське харчування

У населеному пункті функціонують заклади торгівлі продовольчого та непродовольчого спрямування, загальною площею 535 м2 (380 м2 і 155 м2 відповідно).

Інші види економічної діяльності

Інші види економічної діяльності у населеному пункті відсутні.

Загалом число працюючих у різних галузях діяльності по с. Балівка складає 193 особи.

    - ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Соціальна інфраструктура села Балівка представлена повним комплексом основних підприємств та установ обслуговування, передбаченими ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Існуючий рівень забезпеченості наявного населення села Балівка основними підприємствами обслуговування відповідно до діючих нормативів ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», наведений у табл. 4.1.4.1.

Таблиця 4.1.4.1.

Забезпеченість населення села Балівка підприємствами та установами обслуговування

| № | Найменування установ та підприємств обслуговування | Одиниці виміру потужності, на 1000 жителів | Фактична потужність | Нормативна потужність | Рівень забезпеченості, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Установи народної освіти |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальноосвітні школи | місць | 380 | 362 | 100 |
| 1.2 | Дитячі дошкільні заклади | місць | 52 | 102 | 52 |
| 2. Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Амбулаторія | об’єктів | 1 | 1 | 100 |
| 2.2 | Аптека | об’єктів | 1 | 1 | 100 |
| 3. Фізкультурно-спортивні споруди |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Стадіон з площинними спортивними спорудами | га | - | 1,88 | 0 |
| 4. Установи культури та мистецтва, культові споруди |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сільські громадські бібліотеки | тис. од. збереження | 0 | 18,767 | 0 |
| 4.2 | Будинок культури | місць | 0 | 804 | 0 |
| 5. Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазини всього | м2 торгової площі | 535 | 321 | 100 |
|  | з них |  |  |  |  |
|  | продовольчих товарів | м2 торг. площі | 380 | 214 | 100 |
|  | непродовольчих товарів | м2 торг. площі | 155 | 107 | 100 |
| 5.2 | Підприємства громадського харчування | місць | 0 | 54 | 0 |
| 6. Установи комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожежно-рятувальне депо | автомобілів на 4 тис жителів | 0 | 1 | 0 |

  - ІСНУЮЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Відповідно до матеріалів, наданих сільською радою площа населеного пункту в існуючих межах становить 1173,67 га. Територія житлової забудови складає 223,12 га, що становить 19,01 % площі населеного пункту. Територія житлової забудови головним чином представлена садибною забудовою. Середній розмір ділянки для садибної забудови складає 25 соток.

Сільськогосподарські угіддя становлять 227,39 га або 19,37 %.

Територію громадської забудови, що становить 6,28 га або 0,54 % формують землі загальноосвітньої школи, дитячого дошкільного закладу, підприємств торгівлі, підприємства громадського харчування тощо.

Територія виробничої забудови в межах селища складає 127,05 га, що становить           10,83 %.

Комунальні території представлені існуючими кладовищами – 2,77 га, територіями головних споруд інженерної інфраструктури 0,23 га та складськими територіями 26,54 га – 2,26 %.

Територію транспортної інфраструктури, що становить 26,29 га або 2,24 %, формують вулично-дорожня мережа населеного пункту.

Ландшафтно-рекреаційна територія представлена територіями садових товариств 67,44 га -  5,75 %.

Території водних поверхонь займають площу 15,96 га (1,36 % від території села).

Структура використання території села в існуючих межах наведена у табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Структура використання території села Балівка

| № з/п | Територія | Площа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Житлової забудови, всього | 223,12 | 19,01 |
|  | з них |  |  |
| 1.1 | садибної | 219,35 | 18,69 |
| 1.2 | багатоквартирної | 3,77 | 0,32 |
| 2 | Громадської забудови | 6,28 | 0,54 |
| 3 | Виробничої забудови | 127,05 | 10,83 |
| 4 | Комунальної, всього | 3,00 | 0,26 |
|  | з них |  |  |
|  | території головних споруд інженерної інфраструктури | 0,23 | 0,02 |
| 4.1 | території кладовищ | 2,77 | 0,24 |
| 5 | Складської, всього | 26,54 | 2,26 |
| 6 | Спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Транспортної інфраструктури, всього | 26,29 | 2,24 |
|  | з них |  |  |
| 7.1 | вулично-дорожньої мережі | 26,29 | 2,24 |
| 8 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього | 67,44 | 5,75 |
|  | з них |  |  |
| 8.1 | озеленені території загального користування | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | озеленені території спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | лісів | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | дач та садівницьких товариств | 67,44 | 5,75 |
| 8.5 | пляжів | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Водних поверхонь | 15,96 | 1,36 |
| 10 | Сільськогосподарських угідь | 227,39 | 19,37 |
|  | Територія в межах населеного пункту, всього: | 1173,67 | 100 |

  - ІСНУЮЧА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА

Село Балівка розташоване на берегах річки Оріль. Зі сходу с. Балівка межує із с. Партизанске, на південний захід територіальний розвиток обмежено територіями садових товариств та сільськогосподарськими угіддями.

Населений пункт має значний рекреаційний потенціал через, велику кількість озеленених територій, водних поверхонь. Конфігурація планувальної структури села має лінійно видовжену форму та основним чином сформувалась під впливом рельєфу. Основними планувальними осями  населеного пункту є вул. Центральна, вул. Зелена,           вул. Лугова, вул. Сонячна.

На території села Балівка функціонує будинок культури, ліцей, дошкільний підрозділ ліцею, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, аптека, заклади громадської харчування, заклади торгівлі та побутового обслуговування, культові споруди та кладовище. Усі ці заклади розташовані на обмеженій території, яка потребує подальшої організації раціонального використання із врахуванням існуючих планувальних обмежень.

Промислове ядро села формують складські комплекси та агровиробничі підприємства.

  - ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно даних Управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА на території с. Балівка та с. Партизанське, а також на прилеглих територіях, знаходяться 24 об’єкти культурної спадщини, з яких за видами: пам’ятки історії – 1 об’єкт; пам’ятки археології – 23 об’єкти (кургани).

Дослідження з метою виявлення об’єктів культурної спадщини, що визначені п.5 р. IV Порядку обліку об’єктів  культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 №158 не проводились.

Відповідно до листа Управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА у 2010 році, з метою захисту археологічних об’єктів культурної спадщини, для яких визначено державну форму власності, а також і для земель, на яких вони розташовані, на території Дніпровського району проведені роботи з визначення меж територій пам’яток археології з візуальними ознаками (курганів). Результати, враховані проектними рішеннями генерального плану та наведені нижче.

| Назва пам’ятки | Радіус кургана, м | Радіус кургана з ОЗ 10 м | Висота кургана, м | Площа кургана, га | Площа кургана з ОЗ 10 м, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6081-3 | 13 | 23 | 0,8 | 0,0531 | 0,1662 |
| 6081-2 | 15 | 25 | 1,0 | 0,0707 | 0,1963 |
| 6081-1 | 20 | 30 | 1,5 | 0,1257 | 0,2827 |
| 6083 | 18 | 28 | 2,5 | 0,1018 | 0,2463 |
| 6079 | 22 | 32 | 1,2 | 0,1521 | 0,3217 |
| 6080 (майдан) | периметр 252,0 | - | 3,5 | 0,416 | - |
| 6084 | 20 | 30 | 2,5 | 0,1257 | 0,2827 |
| 8470 | 25 | 3,5 | 6,0 | 0,1963 | 0,3848 |
| 6087 | 20 | 30 | 4,0 | 0,1257 | 0,2827 |
| 8471-2 | 15 | 25 | 1,0 | 0,707 | 0,1963 |
| 8471-3 | 12 | 22 | 0,5 | 0,0452 | 0,1521 |
| 8471-1 | 22 | 32 | 4,0 | 0,1521 | 0,3217 |
| 8473 | 12 | 22 | 3,0 | 0,0452 | 0,1521 |
| 8472 | 10 | 20 | 1,2 | 0,0314 | 0,1257 |
| 8620 | 20 | 30 | 1,5 | 0,1257 | 0,2827 |

За умови виявлення об’єктів культурної спадщини їх паспортизація та визначення меж покладається на державні органи охорони культурної спадщини. У майбутньому за умови розробки облікової документації на пам’ятки культурної спадщини відповідні зміни мають бути враховані у порядок землекористування.

- ТРАНСПОРТ

  - ІСНУЮЧИЙ СТАН

Населений пункт розташований у центральній частині Дніпропетровської області у межах Дніпровського району. Звонішні транспортні зв’язки здійснюються за рахунок національного автошляху H-31 (м. Дніпро – с. Петриківка – с. Царичанка – м. Кобеляки – с. Решетилівка), районного значення С 040412 (єднає трасу Т-04-05 – с. Зоря – Дачі).

На відстані 3 км знаходиться залізнична станція Балівка (вантажно-пасажирська залізнична станція 4-го класу Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Новомосковськ-Дніпровський-Воскобійня).

Головними вулицями с. Балівка є вул. Центральна, вул. Зелена.

На сьогодні автотранспортний зв’язок с. Балівка з прилеглими населеними пунктами, центром громади смт Слобожанським та обласним центром м. Дніпро забезпечується регулярними приміськими, міжміськими автобусними (мікроавтобусними) маршрутами та легковим індивідуальним автотранспортом.

Характеристика основних вулиць подана у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

| № | Назва вулиці | Довжина, км | За типом покриття, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебеневе |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | вул. В Нежумирі | 0.37 |  | Щ |
| 2 | вул. Весела | 0.52 | А | - |
| 3 | вул. Вишнева | 2.0 | А | - |
| 4 | вул. Зелена | 1.95 | А | - |
| 5 | вул. Калинова | 1.32 | А | - |
| 6 | вул. Клубна | 0.52 | А | - |
| 7 | вул. Лугова | О.66 | А | - |
| 9 | вул. Мисливська | 0.4 | А | - |
| 10 | вул. Молодіжна | 0.68 |  | Щ |
| 11 | вул. Партизанська | 2.5 | А | - |
| 12 | вул. Пушкінська | 3.6 | А | - |
| 13 | вул. Садова | 0.36 |  | Щ |
| 14 | вул. Сонячна | 1.62 | А | - |
| 15 | вул. Степова | 0.8 | А | - |
| 16 | вул. Теплична | 0.35 |  | Щ |
| 17 | вул. Українська | 2.15 | А | - |
| 18 | вул. Центральна | 5.36 | А | - |
| 19 | вул. Шевченківська | 1.1 | А | - |
| 20 | вул. Шкільна | 0.65 |  | Щ |
| 21 | вул. Ювілейна | 0.57 | А | - |
| 22 | пров. Лісний | 1.15 | А | - |
| 23 | пров. Шевченківський | 0.42 | А | - |

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в межах села Балівка складає           37,88 км.

Індивідуальний легковий автотранспорт мешканців села зберігається на присадибних ділянках власників.

  - ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ

Відповідно до Схеми планування Дніпропетровської області передбачено заходи щодо будівництва Північного обходу м. Дніпро, ділянки північної обхідної автодороги від а/д М-18 Харків-Сімферополь до а/д Н-31, довжиною 26,0 км з метою забезпечення швидкісного та комфортного руху на дорогах державного значення та поліпшення екологічного стану області.

Розвиток села Балівка, що передбачається генеральним планом, обумовлює необхідність упорядкування існуючої вулично-дорожньої мережі, за рахунок реконструкції існуючих вулиць та будівництва нових зв’язків.

Залежно від функціонального призначення та у відповідності до діючих норм            (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів») закладені наступні технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції вулиць:

- ширина головних вулиць у червоних лініях 15,0-20,0 м, проїзної частини 7,0 –8,0 м;

- ширина житлових вулиць у червоних лініях 12,0-15,0 м, проїзної частини 6,0-7,0 м.

Проектом генерального плану передбачено побудувати:

- житлових вулиць (з урахуванням тупикових місцевих проїздів) – 39,69 км.

Оскільки технічні параметри існуючих головних та житлових вулиць в селі частково не відповідають нормативним вимогам, тому на розрахунковий строк необхідно провести їх реконструкцію із розширенням проїзної частини до 6,0-7,0 м та улаштуванням асфальтобетонного покриття.

На кінець розрахункового періоду загальна довжина вуличної мережі села Балівка становитиме 77,57 км. Щільність мережі – 6,58 км/км2.

Характеристика основних вулиць подана у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

| № | Назва вулиці | Довжина, км | За типом покриття, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебеневе |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | Проектна 1 | 2.45 | А | - |
| 2 | Проектна 2 | 0.46 | А | - |
| 3 | Проектна 3 | 1.3 | А | - |
| 4 | Проектна 4 | 1.8 | А | - |
| 5 | Проектна 5 | 0.43 | А | - |
| 6 | Проектна 6 | 0.62 | А | - |
| 7 | Проектна 7 | 0.67 | А | - |
| 8 | Проектна 8 | 0.44 | А | - |
| 9 | Проектна 9 | 0.57 | А | - |
| 10 | Проектна 10 | 0.38 | А | - |
| 11 | Проектна 11 | 0.38 | А | - |
| 12 | Проектна 12 | 0.26 | А | - |
| 13 | Проектна 13 | 0.75 | А | - |
| 14 | Проектна 14 | 0.33 | А | - |
| 15 | Проектна 15 | 0.46 | А | - |
| 16 | Проектна 16 | 0.32 | А | - |
| 17 | Проектна 17 | 0.4 | А | - |
| 18 | Проектна 18 | 0.32 | А | - |
| 19 | Проектна 19 | 0.34 | А | - |
| 20 | Проектна 20 | 1.9 | А | - |
| 21 | Проектна 21 | 0.27 | А | - |
| 22 | Проектна 22 | 0.9 | А | - |
| 23 | Проектна 23 | 077 | А | - |
| 24 | Проектна 24 | 0.75 | А | - |
| 25 | Проектна 25 | 0.4 | А | - |
| 26 | Проектна 26 | 0.21 | А | - |
| 27 | Проектна 27 | 0.57 | А | - |
| 28 | Проектна 28 | 0.21 | А | - |
| 29 | Проектна 29 | 0.43 | А | - |
| 30 | Проектна 30 | 0.35 | А | - |
| 31 | Проектна 31 | 0.2 | А | - |
| 32 | Проектна 32 | 0.2 | А | - |
| 33 | Проектна 33 | 0.17 | А | - |
| 34 | Проектна 34 | 0.17 | А | - |
| 35 | Проектна 35 | 1.02 | А | - |
| 36 | Проектна 36 | 0.48 | А | - |
| 37 | Проектна 37 | 2.23 | А | - |
| 38 | Проектна 38 | 0.15 | А | - |
| 39 | Проектна 39 | 0.31 | А | - |
| 40 | Проектна 40 | 0.62 | А | - |
| 41 | Проектна 41 | 0.15 | А | - |
| 42 | Проектна 42 | 0.15 | А | - |
| 43 | Проектна 43 | 0.15 | А | - |
| 44 | Проектна 44 | 0.15 | А | - |
| 45 | Проектна 45 | 0.25 | А | - |
| 46 | Проектна 46 | 1.3 | А | - |
| 47 | Проектна 47 | 0.66 | А | - |
| 48 | Проектна 48 | 0.42 | А | - |
| 49 | Проектна 49 | 0.26 | А | - |
| 50 | Проектна 50 | 0.6 | А | - |
| 51 | Проектна 51 | 0.36 | А | - |
| 52 | Проектна 52 | 0.63 | А | - |
| 53 | Проектна 53 | 1.37 | А | - |
| 54 | Проектна 54 | 0.74 | А | - |
| 55 | Проектна 55 | 0.55 | А | - |
| 56 | Проектна 56 | 0.76 | А | - |
| 57 | Проектна 57 | 0.44 | А | - |
| 58 | Проектна 58 | 0.51 | А | - |
| 59 | Проектна 59 | 0.31 | А | - |
| 60 | Проектна 60 | 0.46 | А | - |
| 61 | Проектна 61 | 0.46 | А | - |
| 62 | Проектна 62 | 1.05 | А | - |
| 63 | Проектна 63 | 1.5 | А | - |
| 64 | Проектна 64 | 0.52 | А | - |
| 65 | Проектна 65 | 0.65 | А | - |
| 68 | Проектна 68 | 0.3 | А | - |
| 69 | Проектна 69 | 0.7 | А | - |
| 70 | Проектна 70 | 0.24 | А | - |

Поява нових ділянок житлового будівництва, розвиток вулично-дорожньої мережі та підвищення пропускної спроможності головних вулиць сприятиме розвитку та покращенню роботи приміського пасажирського транспорту. Для підвищення якості обслуговування пасажирів, необхідно передбачити улаштування облаштованих зупинок громадського транспорту. Зупинки автобусів необхідно передбачити в місцях тяжіння пасажирських потоків на відстані 400-800м. (відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019).

На розрахунковий строк довжина ліній руху автобусу по осі вулиць в межах села Балівка становитиме 4,8 км. Щільність автобусної мережі становитиме – 0,4 км/км2.

Загальна кількість приватних легкових автомобілів в села Балівка на кінець розрахункового строку визначатиметься, виходячи з прийнятого перспективного рівня автомобілізації – 300 авто на 1000 мешканців.

Зберігання приватного автотранспорту передбачено безпосередньо на присадибних ділянках власників.

- ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

  - ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

    - ІСНУЮЧИЙ СТАН

Гідрологічні умови с. Балівка визначені місцерозташуванням та основними гідрогеологічними умовами. Через населений пункт проходить р. Оріль, яка є лівою притокою Дніпра (басейн Чорного моря). Загальна довжина річки 346 км. Річкова долина асиметрична, праві схили високі й круті, ліві низькі й пологі, завширшки від 2 - 3 м у верхів’ї до 16-22 м у гирлі.

Території, що мають високий рівень залягання ґрунтових вод та значні заболоченості, знаходяться в заплаві р. Оріль та її приток.

На території села Балівка протікють струмки та існує декілька ставків. Стан водних об’єктів незадовільний, потребує розчищення та благоустрою.

Для села характерним є рівнинний рельєф. Ухили місцевості не перевищують гранично допустимих значень.

Процеси ерозії, розмиву, зсувів на території відсутні.

    - ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ

Унаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає:

- розчистка русел річок, струмків, благоустрій існуючих водойм;

- захист від підтоплення, ліквідація заболоченості;

Усі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки територій виконані у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення і затоплення».

  - РОЗЧИСТКА РУСЕЛ РІЧОК ТА СТРУМКІВ, БЛАГОУСТРІЙ ІСНУЮЧИХ ВОДОЙМ

У селі Балівка протікає р. Оріль, існують ставки та копанки. Водні об’єкти мають незадовільний санітарний стан, зарослий вологолюбивою рослинністю, замулений.

Необхідно виконати ряд заходів по регулюванню русел річок та розчистці водойм, а саме: розчистити русла на окремих ділянках та водойми від побутового та будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбивої рослинності, провести поглиблення та розширення. Заходи по розчистці русел та водойм рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю.

Вийнятий ґрунт при розчистці водойм та русел рекомендується розподілити по берегу так, щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів.

Днопоглиблення дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплаві. Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях для організованого скиду поверхневих вод.

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в русла і на заплавні території річок та струмків.

Середня глибина у ставках повинна складати не менше 1,5 м. Також передбачається виконати реконструкцію всіх існуючих гідротехнічних споруд на струмках та водоймах.

Наведені заходи дозволять поліпшити санітарну ситуацію на даних ділянках та влаштувати додаткові місця для відпочинку населення.

  - ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ

Частина території села Балівка сезонно підтоплюється ґрунтовими водами та має заболочені території, в основному в районі річки Оріль та у місцях пониження рельєфу.

При освоєнні цих територій в боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки та ін.), так і загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) роботи.

Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень.

На всіх ділянках, що освоюються, незалежно від їх функціонального призначення, рекомендується виконати заходи по впорядкуванню поверхневого стоку.

Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод в даних умовах буде влаштування горизонтального дренажу та підсипку територій під капітальну забудову. Дренажні води рекомендується скидати в зливову каналізацію.

Конструкція дренажу і місця скидання дренажу визначаються на подальших стадіях проектування.

Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну характеристику території. При проектуванні інженерної підготовки слід складати карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою кожного осередку.

Комплекс протималярійних заходів включає:

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку;

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води;

- пропуск малих водотоків в трубах;

- регулювання стоку;

- благоустрій берегів струмків та водоймищ.

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом осушення і підсипки території.

  - ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЗАХОДИ

Територія села характеризується незначними ухилами рельєфу, що не перевищують гранично допустимі.

Після обстеження та аналізу природних умов потреби у проведенні протиерозійних заходів немає.

  - ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ

На території села відсутні ділянки із значними ухилами рельєфу, де можливі зсувні процеси. Тому немає необхідність у проведенні відповідних протизсувних заходів.

В той же час на всій території необхідно вирішувати, паралельно з забудовою, організацію рельєфу та поверхневого стоку – відведення дощових вод; не допускати витікання води з водонесучих комунікацій, виконати благоустрій та озеленення ділянки забудови.

  - РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

На території населеного пункту території, що підлягають рекультивації відсутні.

Рекультивація порушених територій – це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення грунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Відповідно Земельного кодексу України рекультивації підлягають землі, порушені при складуванні та похованні промислових, побутових і інших відходів. Рекультивація порушених земель здійснюється для їх відновлення в сільськогосподарських, лісогосподарських, водогосподарських, будівельних, рекреаційних цілях.

Рекультивація для цілей, що вимагають відновлення родючості грунтів, здійснюється послідовно в два етапи: технічний і біологічний. Технічний етап передбачає планування, формування укосів, зняття і нанесення родючого шару грунту, будову ГТС і меліоративних споруд, а також проведення інших робіт, що створюють необхідні умови для подальшого використання рекультивованих земель. Біологічний етап включає комплекс агротехнічних і фіто-меліоративних заходів, направлених на поліпшення агрофізичних, агрохімічних, біохімічних і інших властивостей грунту.

Розробка проектів рекультивації (за необхідності) здійснюється на наступних стадіях проектування відповідно до діючих екологічних, санітарно-гігієнічних, будівельних та інших нормативів з урахуванням природно-кліматичних умов, місця розташування ділянки.

Таблиця 6.1

Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території                         в межах села Балівка

| № | Назва заходів | Одиниця виміру | Проектний період |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влаштування пляжу | га | 0,92 |
| 2 | Благоустрій водойм | га | 15,96 |
| 3 | Захист від підтоплення | га | - |
| 4 | Ліквідація заболоченості | га | - |
| 5 | Протиерозійні заходи | га | - |
| 6 | Протизсувні заходи | га | - |
| 7 | Рекультивація порушених територій | га | - |

Усі заходи з інженерної підготовки території показані на схемі «Інженерна підготовка території».

  - ВІДВЕДЕННЯ ДОЩОВИХ ТА ТАЛИХ ВОД

Заходи з організації відведення дощових та талих вод розроблено з урахуванням планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з вимогами Водного кодексу, ДБН Б.1.1-15:2012, ДБН Б.2.2-12:2019 та          ДБН В.2.3-5-2018.

При опрацюванні «Схеми інженерної підготовки та захисту території» у частині засобів відведення дощових та талих вод були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генеральним планом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками стоків зливової каналізації.

Генеральним планом розроблено принципову схему організації поверхневого водовідведення та очищення дощових стоків, яка передбачає прокладання закритих мереж зливової каналізації із будівництвом очисних споруд. Окремі системи зливової каналізації охоплюють центральну частину, вуличну мережу та проектні території.

Відведення дощового стоку передбачено самопливною відкритою (по лотку проїзної частини) та закритою мережею зливової каналізації до очисних споруд. Проект передбачає улаштування очисних споруд закритого типу. Дощовий стік після очищення скидається у протічні водні об’єкти та на біоплато.

Санітарно-захисна зона від очисних споруд зливової каналізації – 20 м.

Враховуючи рельєф місцевості, планувальну структуру а також перспективну вуличну мережу, проектом визначено окремі басейни каналізування зливової каналізації.

Для забезпечення надійної роботи системи зливової каналізації проектом передбачено наступне будівництво:

- закритої мережі зливової каналізації;

- очисних споруд;

- Враховуючи дефіцит територіальних ресурсів у зв’язку з необхідністю влаштування комплексів очисних споруд на прибережних територіях, проектом передбачено будівництво очисних споруд, розроблених за індивідуальними проектами з впровадженням сучасних високоефективних технологій по очищенню стоків, що дозволить значно зменшити їх розміри та розміри санітарно-захисних зон.

На очисних спорудах зливової каналізації необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно з «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами».

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи зливової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, приймальних та оглядових колодязів, як найменше два рази на рік, так як при їх експлуатації відбувається накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів.

На найбільш забруднених територіях промислових зон, автостоянок та інших джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно створити локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного водопостачання або для поливу та миття цих територій. Решту стоків необхідно підключати до мережі зливової каналізації.

  - ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Схему вертикального планування розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5-2018.

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання:

- раціональна організація рельєфу;

- надання плавного профілю проїздам, що створює безпечні умови руху транспорту та пішоходів;

- встановлення проектних відміток на перетині осей проїзних частин вулиць та в характерних точках зміни рельєфу;

- способи та напрями відведення дощових і талих вод.

Проектні відмітки відносяться до верху покриття проїздів. Ухили та відстані представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в проміле, в знаменнику – відстань ухилу в метрах.

Вертикальне планування території на проектних ділянках виконано виходячи з умов, що дана територія потребує значної підсипки, оскільки є підтопленою та заболоченою.

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення проектної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

- ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

  - ВОДОПОСТАЧАННЯ

У селі Балівка системи централізованого водопостачання відсутні. Забезпечення потреби у водопостачанні існуючої забудови виконується за рахунок індивідуальних артезіанських свердловин та шахтних колодязів.

Для вирішення схеми водопостачання виконано розрахунок об’ємів водоспоживання на розрахунковий строк. Згідно з проектними рішеннями передбачається збільшення кількості мешканців за рахунок нового будівництва.

Відповідно до прогнозних показників чисельності населення та підвищення рівня інженерного благоустрою житлового фонду, потреба у воді максимального споживання на розрахунковий строк генерального плану складе:

- води питної якості – 1508,22 м3/добу;

- технічної води – 811,566 м3/добу.

Норми водопостачання житлової забудови прийнято відповідно до питомих нормативів водоспоживання на одного мешканця згідно з ДБН В.2.5-74 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити раціональне використання питної води і надійний санітарний контроль за її якістю.

Для забезпечення сталого функціонування системи водопостачання необхідно побудувати нові свердловини (кількість яких уточнюється на наступних стадіях проектування), станції водопідготовки води (при необхідності), мережі водопроводу.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння – 162 м3 (чисельність населення 7182 чол., витрати на зовнішнє пожежогасіння при однієї розрахункової пожежі – 10 л/с, внутрішнє – 2×2,5 л/с). Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води. Також передбачається організація пірсів та розворотних майданчиків розміром 12×12 м для можливості забору води пожежними автомобілями з природних та штучних водоймищ.

Потреба у воді на поливання, миття територій та зрошення садиб складе                 229,824 м3/добу. На ці потреби передбачається використання ґрунтових вод та існуючих поверхневих джерел. Використання води з комунального водопроводу на ці цілі допускається тільки для територій, до санітарного стану яких відносяться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні і т.п.).

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи водопостачання:

- буріння свердловини з облаштуванням станції водопідготовки (при необхідності);

- прокладка мереж водопостачання по території села Балівка;

- створення та вдосконалення виробничої бази та економічних і правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання відповідно до рішень генерального плану населених пунктів щодо кількості та розміщення водокористувачів з метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму їх реалізації.

  - ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Існуючий стан

Забудова села Балівка не забезпечена  централізованою каналізацією. Населення користуються вигребами, септиками.

Проектні рішення

Для вирішення схеми водовідведення виконано розрахунок обсягів водоспоживання на розрахунковий строк. Згідно з проектними рішеннями передбачається значне збільшення кількості мешканців за рахунок нового будівництва.

Відповідно до розрахункового водоспоживання (таблиця ВК-1) об’єм побутових стічних вод на розрахунковий строк складе – 2319,79 м3/добу.

Норми водоспоживання житлової садибної забудови прийнято згідно питомих нормативів водоспоживання на одного мешканця відповідно до ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій».

Для очищення розрахункового об’єму необхідно побудувати каналізаційні очисні споруди сумарною потужністю 1428,31 м3/добу. При застосуванні новітніх технології очистки стічних вод, площа під них може бути зменшено до 30%.

Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її природної структури та біологічної активності і можливість подальшого використання. Відновлення якості води може здійснюватися як за традиційною схемою – механічне та глибоке біологічне очищення, знезараження, доочищення у ставках з вищою водною рослинністю, так і на базі новітніх технологій.

Неканалізована житлова забудова повинна бути обладнана водонепроникними вигребами з вивозом відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди побутової каналізації.

Остаточне визначення місця розміщення очисних споруд, вибір технології очищення та уточнення розрахункових показників вирішується на наступних стадіях проектування, при розробці спеціалізованих проектів, з урахуванням рішень даного проекту, детального аналізу місцевих умов, вихідних даних на проектування. Остаточний вибір варіанту належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди побутової каналізації.

Таблиця 7.1

Розрахунок об’ємів водовідведення

| № з/п | Найменування споживачів | один. вимір. | кількість | норма, л/добу | об’єм, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житловий фонд |  |  |  |  |
|  | Забудова будинками, обладнаними внутрішніми водопроводом та каналізацією з ванними і місцевими водонагрівачами | осіб | 7182 | 160 | 1149,12 |
|  | Водопостачання від водорозбірних колонок | осіб | 7182 | 50 | 359,1 |
|  | Разом |  |  |  | 1508,22 |
|  | Невраховані включно промпідприємства |  |  | 10% | 150,822 |
|  | Поливання-миття територій: | осіб | 7182 | 32 | 229,824 |
|  | Зрошення садиб | осіб | 7182 | 60 | 430,92 |
| 2 | Разом: - вода питної якості |  |  |  | 1508,22 |
|  | - технічна вода |  |  |  | 811,566 |
| 3 | Разом |  |  |  | 2319,79 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці галузевих схем водопостачання і каналізації з урахуванням закону України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів господарчо-питного водопостачання».

  - ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

На теперішній час теплопостачання житлово-комунального сектору села Балівка забезпечується через автономне та індивідуальне теплове обладнання.

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання існуючого та нового житлового фонду і закладів обслуговування передбачається автономними системами.

Теплопостачання садибної житлової забудови вирішується і надалі індивідуальними теплоустановками.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів:                    ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» і ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

Згідно з Розпорядженням КМ України № 502-р від 28.09.06 р. та № 159-р від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді «нічного» тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших етапах проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

  - ГАЗОПОСТАЧАННЯ

На теперішній час село Балівка забезпечене централізованим газопостачанням. Вихідні дані наведено відповідно до даних експлуатуючої організації                                              АТ «Дніпропетровськгаз».

Схема газопостачання с. Балівка наведена у графічних матеріалах генерального плану «Схема інженерного обладнання території». Магістральні газопроводи в межах населеного пункту відсутні. Функціонують:

- ГРП – 1 об’єкт;

- ШРП – 10 об’єктів.

Довжина розподільних газопроводів в межах с. Балівка складає:

- Газопроводи високого тиску (до 1,2 МПа) – відсутні;

- Газопроводи високого тиску (до 0,6 МПа) – 0,536 км;

- Газопроводи середнього тиску (до 0,3 МПа) – 6,462 км;

- Газопроводи низького тиску (до 0,005 МПа) – 27,537 км.

Об’єми газоспоживання населеного пункту Балівка наведено по категоріям споживачів відповідно до даних АТ «Дніпропетровськгаз» за 2020 рік.

| Споживач | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Населення | млн. м3 /рік | 0,858078 |
| Централізовані опалювальні котельні | млн. м3 /рік | - |
| Промисловість | млн. м3 /рік | 0,003413 |

У ході планової діяльності передбачено основні першочергові заходи щодо газопостачання населеного пункту:

- в 2021 році заміна ШРП – 2 об’єкти;

- в 2022 році будівництво вимикаючого пристрою на газопроводі середнього тиску – 1 одиниця;

- в 2023 році заміна ШРП – 1 об’єкт.

Генеральним планом передбачено можливість розміщення газорозподільчих мереж середньго та низького тиску в межах червоних ліній та облаштування ГРП та ШРП  на проектних ділянках головних споруд інженерної інфраструктури. Облаштування мереж газопостачання необхідно проводити по мірі виконання проектних рішень по забудові та освоєнню нових територій села Балівка, враховуючи рекомендовані до розробки спеціалізованої технічної документації, розрахунків та техніко-економічних обґрунтувань. В подальшому рішеннями генерального плану передбачено додаткову можливість розміщення об’єктів  альтернативної енергетики (біогазові комплекси, вітрогенератори, сонячні батареї). На наступних етапах проектування рішення генерального плану можуть бути уточнені.

  - ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

На сьогоднішній день забезпечує потреби в електропостачанні на  території населеного пункту електропідстанція ПС-35 кВ «Перемога», існуючі трансформаторні підстанції напругою 10/0,4кВ та коридори ЛЕП напругою 10кВ із охоронними зонами 10 м, 35 кВ – 15 м відповідно (ДБН Б.2.2-12:2019).

Розподіл електроенергії в межах  населеного пункту здійснюється по мережам 10кВ та 0,4кВ, які виконані повітряними лініями, через трансформаторні підстанції ТП-10/0,4кВ.

Відповідно до даних ДТЕК «Дніпровські електромережі» наведено інформацію про існуючі об’єкти енергетичної інфраструктури.

Електропідстанції напругою 35-110 кВ

| №п.п. | Назва підстанції (електростанції), місце розташування, тип підстанції | Напруга, кВ К-ть та встановлена потужність трансформаторів, МВА | Наявна потужність, МВт, рівень завантаженості трансформаторів, % | Пропозиції по реконструкції та розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Перемога» | 35/10 кВ |  | - Встановлення АРН – 2023 р.; - Заміна МВ 35 кВ з модернізацією пристрою телемеханіки – 3 шт – 2023-2024 р. |
|  |  | 1Т-4000 | 1,113/32 |  |
|  |  | 2Т-4000 | 0,621/15 |  |

Протяжність ліній електропередачі напругою 35-110 кВ

| №п.п. | Назва підстанції (електростанції), місце розташування, тип підстанції | Повітряні лінії (ПЛ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диспетчерське найменування | Марка та переріз проводу | Довжина проводу, км | Термін експлуатації ПЛ, років |
| 1 | Відгалудження на ПС «Перемога» від основних ПЛ – Л-562, Л-563 | Л-0562/0563 | АС-150/19 | 5,3 | 38 |
| 2 | ПС «Сєльстрой» | Л-561 | АС-120/19 | 14,82 | 53 |

Розподільчі пункти (РП), трансформаторні підстанції (ТП) с. Балівка

| № | Назва РП, ТП місце розташування | Напруга, кВ К-ть та потужність ТП, МВА | Наявна потужність, МВт, рівень завантаженості трансформаторів, % | Пропозиції по реконструкції та розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП-901 вул. Ювілейна, Зелена, Вишнева | ТМ-250/10кВА | 0,084/37 | - |
| 2 | ТП-902 вул. Вишнева, Калинова, Шевченківська, Київська | ТМ-160/10кВА | 0,095/65 | - |
| 3 | ТП-911 вул. Зелена | ТМ-63/10кВА | 0,027/46 | - |
| 4 | ТП-913 вул. Центральна | ТМ-100/10кВА | 0,025/27 | Встановлення блоків компенсації холостого ходу – 2022 р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТП-915 вул. Центральна, Партизанська | ТМ-250/10кВА | 0,078/34 | -Те саме- |
| 6 | ТП-916 вул. Пушкінська, Українська, Степова | ТМ-250/10кВА | 0,063/27 | -Те саме- |
| 7 | ТП-917 вул. Українська, Пушкінська | ТМ-100/10кВА | 0,046/50 | -Те саме- |
| 8 | ТП-918 вул. Центральна | ТМ-100/10кВА | 0,019/33 | - |
| 9 | ТП-938 вул. Клубна, Мисливська, Партизанська | ТМ-100/10кВА | 0,072/79 | - |
| 10 | ТП-910 вул. Шевченківська, Кленова | ТМ-250/10кВА | 0,074/32 | - |
| 11 | ТП-908 вул. Центральна, Вишнева | ТМ-160/10кВА | 0,061/26 | Встановлення блоків компенсації холостого ходу – 2022 р. |
| 12 | ТП-956 вул. Калинова | ТМ-160/10кВА | 0,043/29 | - |
| 13 | ТП-912 вул. Центральна | ТМ-400/10кВА | 0,075/20 | Встановлення блоків компенсації холостого ходу – 2022 р. |

Річне споживання електроенергії (млн кВт х год\рік)

| № | Найменування споживачів | 2017 р. | 2018 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Побутові споживачі | - | - |
| 2 | Промисловість | - | - |
| 3 | Не промисловість | - | - |
|  | Разом | 13,144324 | 12,371746 |

Для вирішення схеми електропостачання необхідно виконати на подальших стадіях розрахунок електричних навантажень відповідно до черговості забудови ділянок, передбачених рішеннями генерального плану.

При цьому мають бути враховане електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, теплопостачанням, водопостачанням, каналізацією, тощо.

Для визначення електричного навантаження споживачів виробничої та комунальної сфери необхідно виконати спеціалізовані розрахунки відповідно спеціалізації підприємства, технічних особливостей діяльності та технологій.

Враховуючи місцеві умови села Балівка та проектні рішення генерального плану, в проекті пропонується:

- Існуюча схема зовнішнього електропостачання населеного пункту на розрахунковий етап може залишитись без змін.

- Для ефективного використання територій, рішеннями генерального плану передбачено ділянки інженерної інфраструктури для розміщення обладнання та засобів енергопостачання проектної забудови .

- Кількість, місця розміщення ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування відповідно до технічних умов енергопостачальної організації.

Протягом всього розрахункового етапу проводити заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

- ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

  - ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК

Розвиток смт Чоповичі визначає низка внутрішніх і зовнішніх чинників, що сприяють чи, навпаки, стримують цей розвиток на перспективу.

До внутрішніх чинників, що сприяють перспективному розвитку села слід віднести:

- висока демографічна ємність території в існуючих межах населеного пункту;

- мальовничий природний ландшафт та можливість створення ландшафтно-рекреаційної зони у с. Балівка на березі річки Оріль;

- наявність сформованого промислового ядра у селі;

- розвинений комплекс громадського обслуговування населення;

- інвестиційна привабливість для розвитку садибної забудови.

До внутрішніх чинників, що ускладнюють перспективний розвиток села слід віднести:

- планувальна структура села обмежена переходами через водні об’єкти, , що ускладнює транспортний зв'язок між частинами села;

- недостатня кількість місць прикладання праці на території села.

До зовнішніх чинників, що сприяють перспективному розвитку села належать:

- безпосередня близькість до обласного центру м. Дніпро, що визначає тісні економічні та трудові зв’язки господарських комплексів населеного пункту;

Урахування цих чинників дозволяє передбачити:

- освоєння нових та раніше наданих земельних ділянок під житлове будівництво;

- збільшення чисельності населення, в основному через механічний приросту;

- розміщення об’єктів соціальної інфраструктури на вільній від забудови території;

- створення нових місць прикладання праці в межах села у вторинному та третинному секторах економіки.

  - ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕЛА БАЛІВКА

    - ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Прогнозна чисельність населення визначена відповідно до локальної ємності перспективної сельбищної території населеного пункту. Загалом очікується, що на кінець розрахункового періоду чисельність постійного населення села становитиме 7182 осіб              (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Динаміка перспективної чисельності населення в села Балівка

| На початок року | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість постійного населення, осіб | 2681 | 3351 | 4423 | 6104 | 7182 |
| Темпи приросту чисельності населення до 2040-року, % |  | 25 | 32 | 38 | 17 |

Позитивна динаміка зростання чисельності населення села Балівка, зумовлена в основному механічним приростом завдяки освоєнню раніше відведеної території під житлову забудову, а також її подальшому розширенню. Позитивне співвідношення механічного та природного приросту зумовить тенденцію прискореного порівняно з іншими віковими групами зростання чисельності осіб у працездатному віці, що призведе до зростання питомої ваги цієї групи населення.

    - ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Житлове будівництво в розрахунковий період спрямоване на підвищення рівня забезпеченості житлом існуючих мешканців села та створення умов для проживання перспективного населення. Загалом передбачено зведення 148,7 тис. м2 житла.

Житлове будівництво буде здійснюватися переважно на територіях, раніше відведених для цих цілей, а також за рахунок освоєння нових територій. Основу житлового будівництва складатиме садибна та блокована забудова.

Обсяги житлового будівництва, передбачені проектом, дозволять збільшити загальну площу житлового фонду села Балівка до 212,2 тис. м2, тобто майже у 3,5 рази більше існуючої загальної площі, і, тим самим, забезпечити не тільки умови для збільшення чисельності населення селища, а й збереження його середньої житлової забезпеченості, яка на перспективу складе для садибної забудови 29,55 м2/люд.

Показники перспективного житлового фонду наведені в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3

Розподіл перспективного житлового фонду

|  | Існуючий житловий фонд | Житлове будівництво | Перспективний житловий фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 63,510 | 148,699 | 212,209 |
| Кількість квартир, од. | 1249 | 1356 | 2605 |

    - ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Проектом Генерального плану села Балівка передбачений подальший розвиток існуючих підприємств та установ, а також створення на території населеного пункту нових місць прикладання праці в сфері освіти, охорони здоров’я, мистецтва, побутового обслуговування та в межах перспективних виробничих територій.

Загалом кількість місць прикладання праці в господарському комплексі села збільшиться на 276 одиниць й на кінець розрахункового періоду досягне 469 одиниць.

Сільське, лісове та рибне господарство

На перспективу не передбачено створення нових місць праці в сільському господарстві.

Промисловість

Рішеннями генерального плану передбачено розміщення нових підприємств на існуючих виробничих територіях та створення нових виробничих територій не вище ІV-V класів шкідливості, при цьому кількість працевлаштованих осіб уточнюється на наступних стадіях проектування залежно від виду виробництва та організації технологічних процесів згідно Технічного завдання та інвестиційних пропозицій.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

До кінця розрахункового періоду суттєво збільшиться кількість підприємств роздрібної торгівлі, передусім за рахунок будівництва продовольчих та непродовольчих магазинів у районах нового житлового будівництва. Також, передбачено можливість для розміщення станції технічного обслуговування населення, мийок та автомобільно-заправного комплексу. Це дозволить працевлаштувати 80 осіб.

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

Відповідно умов сталого розвитку населеного пункту відбудеться активізація сфери обслуговування та послуг, в тому числі транспортна, поштова та кур’єрська діяльність, що дозволить працевлаштувати 20 осіб.

Тимчасове розміщення й організація харчування

Проектом передбачена організація мережі підприємств громадського харчування та побутового обслуговування, спрямована на забезпечення нормативних потреб на новоосвоєних територіях житлової забудови. На кінець розрахункового періоду кількість місць прикладання праці в цій галузі складе 30 робочих місць.

Освіта

Проектом передбачено реконструкцію школи та будівництво дитячих дошкільних навчальних закладів, розвиток та підтримку позашкільних навчальних закладів, таким чином на кінець розрахункового періоду кількість працевлаштованих у галузі збільшиться на           60 осіб.

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Рішеннями генерального плану передбачено розвиток та підтримку існуючих закладів охорони здоров’я, шляхом реконструкції, розширення існуючих приміщень та модернізації галузевих засобів. Крім цього на території проектної громадської забудови передбачено можливість розміщення аптеки.

Проектними рішеннями передбачено створення та підтримку соціальної служби, що дозволить працевлаштувати 5 осіб. Загалом до кінця розрахункового періоду кількість додаткових місць прикладання праці  збільшиться на 20 місць.

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Зростанню кількості міць прикладання праці у цій сфері сприятиме будівництво культурно-побутових дозвіллєвих комплексів, що можуть включати у себе: концертні зали, кінотеатри, бібліотеки із сучасними інтерактивними приміщеннями, спортивні зали загального користування, громадські пральні й лазні тощо. Число працівників на кінець розрахункового періоду складе 50 осіб.

Інші види економічної діяльності

Інші види економічної діяльності представлені об’єктами житлово-комунального господарства, а саме: пожежним депо на 2 автомобілі (10 працюючих),  бюро похоронного обслуговування (6 працюючих). Таким чином, на кінець розрахункового періоду в галузі буде зайнято 16 осіб.

Структура перспективних місць прикладання праці, розташованих на території села, за галузями економіки наведена у таблиці 8.4.

Таблиця 8.4

Структура місць прикладання праці за галузями економіки

на кінець розрахункового періоду

| Галузі економіки | Осіб |
| --- | --- |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 50 |
| Промисловість | 50 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 120 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 22 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 30 |
| Фінансова та страхова діяльність | - |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11 |
| Освіта | 85 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 25 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 50 |
| Інші види економічної діяльності | 26 |
| Усього зайнято | 469 |

    - РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ І УСТАНОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розрахунок потреби підприємств і установ обслуговування села Балівка виконаний відповідно до перспективного розселення згідно з нормативами, закладеними у                 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», наказі Міністерства економіки України від 02.09.2008 р. № 409 та з урахуванням прогнозу демографічної ситуації.

За результатами цього розрахунку, наведеного у таблиці 8.5, проектом генерального плану передбачено будівництво нових підприємств та установ обслуговування, що забезпечують досягнення нормативного рівня надання соціально гарантованих послуг.

Проектом передбачено розширення торговельної мережі та підприємств громадського харчування, побутового обслуговування.

Таблиця 8.5

Заклади культурно-побутового обслуговування

| № з\п | Найменування установ та підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Нормативи ДБН Б.2.2-12:2019 | Розрахункова потреба | Існуючі установи, що зберігаються на перспективу | Необхідне нове будівництво | Прийнято по проекту | Розміщення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установи народної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | місць | 135 на 1000 жителів | 970 | 380 |  | 970 | Існуюча громадська зона |
| 2 | Дошкільний навчальний заклад | місць | 38 на 1000 жителів | 273 | 52 |  | 273 | Існуюча+ проектна громадська зона |
| Установи охорони здоров’я та соціального забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптека | м2 торг.пл | 15 на 1000 жителів | 107,7 | 70 |  | 107,7 | Проектна громадська зона |
| Фізкультурно-спортивні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадіон загального користування | га | 0,7 на 1000 жителів | 5,03 | 0 |  | 5,03 | Існуюча+ проектна громадська зона |
| Установи культури та мистецтва, культові споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будинок культури | місць відвідування | 300 на 1000 жителів | 2154 | 0 |  | 2154 | Проектна громадська зона |
| 2 | Бібліотека | тис. од. зберігання | 6-7 на 1000 жителів | 50,271 | 0 |  | 50,271 | Проектна громадська зона |
| Заклади торгівлі та громадського харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заклади торгівлі | м2 торг.пл | 120 на 1000 жителів | 861,8 | 535 |  | 861,8 | Існуюча+ проектна громадська зона |
| 2 | Заклад громадського харчування | посадочних місць | 20 на 1000 жителів | 144 | 0 |  | 144 | Проектна громадська зона |
| Заклади побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазня | помив. місць | 7 на 1000 жителів | 50 | 0 |  | 50 | Проектна громадська зона |
| 2 | Пральня | кг білизни за зміну | 40 за зміну | 287 | 0 |  | 287 | Проектна громадська зона |
| Установи житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пожежне депо | пожежних автомобілів | 1 на 4000 жителів | 2 | 0 |  | 2 | Проектна громадська зона |

  - ПРОЕКТНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ

Проектом Генерального плану передбачається збільшення території села Балівка за рахунок приєднання земель, що розташовані на півдні від існуючої межі. Приєднання цих територій є можливим, оскільки ґрунти на досліджуваній ділянці не являються особливо цінними. На розрахунковий період площа населеного пункту становитиме 1178,86 га. Розвиток села відбуватиметься за рахунок освоєння раніше відведених земель під житлове будівництво, територій вільних від забудови тимчасово озеленених та нових приєднаних територій, зміни функціонального призначення сільськогосподарських земель у межах населеного пункту.

У структурі землекористування зросте частка території житлової забудови з 223,12 га до 514,07 га, яка у відсотковому відношенні становитиме 43,61 % від всієї території населеного пункту. Трансформація відбудеться за рахунок освоєння території під садибну та блоковану житлову забудову.

Перспективний розвиток села Балівка передбачає покращення транспортної інфраструктури за рахунок удосконалення вулично-дорожньої мережі, площа якої збільшиться з 26,29 га до 163,19 га (відповідно 13,84 % проектної території).

Територія громадської забудови, що становить 6,28 га або 0,54 % існуючої території, збільшиться до 39,71 га – 3,37 % за рахунок реконструкції існуючих та формування нових локальних громадських центрів.

Проектним рішенням передбачається відведення ландшафтно-рекреаційних та озелененої території, площа якої становитиме 119,17 га (10,11 % від проектної території). В структурі даних територій на озеленені території загального користування припадатиме     78,01 га (6,62 % проектної території) та зелені насадження обмеженого користування             25,52 га (2,16 % проектної території). А також території сезонних котеджних кварталів рекреаційної забудови 14,72 га – 1,25 %.

На територію виробничої забудови, згідно проектного рішення, відводиться 284,99 га (24,18 %).

Території водних об’єктів становитиме 21,76га (1,85 %).

Комунальні території становитимуть 9,43 га за рахунок збільшення території головних споруд інженерної інфраструктури до 6,16 га – 0,52 % та територій проектного кладовища 3,27 га – 0,28 %. Частка комунальних територій становитиме 0,8 % від проектної території.

Проектний розподіл території населеного пункту на розрахунковий строк наведений у таблиці 10.1.

  - ПРОЕКТНА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Розвиток села Балівка передбачається за рахунок розвитку господарського комплексу, вирішення місцевих екологічних питань, покращення виробничої та соціальної інфраструктури для забезпечення інвестиційної привабливості території, використання місцевих природних і матеріальних ресурсів, розвитку малого підприємництва та покращення транспортної інфраструктури.

Основними задачами планувальної організації села є:

- впорядкування існуючої планувальної структури;

- формування зручних зв’язків структурних елементів планувальної структури;

- максимальне збереження природного середовища на території, як важливої складової архітектурно-просторової організації;

- забезпечення населення повним комплексом об’єктів повсякденного обслуговування.

До існуючих планувальних осей  проектом додатково передбачено створення системи нових зв’язків. Перспективна планувальна структура максимально зберігає конфігурацію існуючих вулиць населеного пункту. Територіальний розвиток села планується за рахунок приєднання територій у південній частині. На даній території передбачається розташування нових житлових кварталів садибної та блокованої забудови, громадські об’єкти, рекреаційні території, виробничі підприємства V класу шкідливості. Також умовам сталого розвитку  населеного пункту буде сприяти організації нових житлових масивів на вільній від забудови території в існуючих межах населеного пункту.

  - ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНИЙ ПРОГНОЗ

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що село Балівка на даному етапі має достатній природно-ресурсний потенціал для життєдіяльності та розвитку. З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс заходів:

- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного устаткування, що дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище, а також перенесення окремих джерел шкідливого впливу, які межують з житловою забудовою, у глибину виробничих майданчиків, та в подальшому узгодити в установленому порядку з органами санітарного епідеміологічного контролю скорочення розміру нормативних санітарно-захисних зон;

- на територіях підприємств розташованих в межах населеного пункту пропонується передбачити здійснення виробництва, яке буде відноситись до IV та V класу шкідливості із дотриманням санітарно-захисної зони розміром 100 та 50 м відповідно;

- розроблення проектів організації санітарно-захисних зон нових промислових територій у комплексі з проектом будівництва підприємств з першочерговою реалізацією заходів, передбачених у генеральному плані;

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами та житловою забудовою).

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується:

- проведення будівництва комунальних систем та об’єктів водопостачання і водовідведення шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

- коригування транспортної схеми; покращення дорожнього покриття вуличної мережі; (детальніше див. розділ «Транспорт»);

- розширення зелених смуг вздовж автодоріг з високою інтенсивністю транспортних потоків для зниження ступеню пилового забруднення;

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Щодо охорони водного басейну:

- розроблення спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням наявної містобудівної документації щодо визначення прибережної захисної смуги водних об’єктів, відповідно до вимог Водного та Земельного кодексів України, із проведенням планувальної організації та благоустрою даних територій;

- здійснення екологічного оздоровлення водних об’єктів села Балівка за рахунок проведення гідротехнічних заходів;

- розроблення робочого проекту та будівництво мережі зливової каналізації;

- дотримання режиму у межах першого поясу зони санітарної охорони (зони суворого режиму) підземних джерел водопостачання (свердловин);

- буріння нової свердловини з облаштуванням станції водо підготовки (за необхідністю);

- застосування очисних споруд каналізації закритого типу з дотриманням параметрів санітарно-захисних зон в залежності від визначеної потужності даних споруд. Остаточні розміри санітарно-захисних зон та потужності очисних споруд будуть конкретизовані на подальших стадіях проектування та за рахунок здійснення спеціалізованої проектної документації;

- обладнання не каналізованої житлової забудови водонепроникними вигребами з подальшим вивозом відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди побутової каналізації.

Стосовно охорони ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження території села Балівка;

- 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів;

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану території;

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі.

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та електромагнітне забруднення):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до вулиць територій забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг та дотримання санітарних розривів згідно ДБН Б.2.2-12:2019.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- формування планувальної структури території села Балівка з урахуванням особливостей ландшафту;

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах населеного пункту;

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій) виробничих та комунальних об’єктів;

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи моніторингу навколишнього середовища.

    - САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Відповідно даних Слобожанської селищної ради територію с. Балівка охоплено планово-регулярною системою санітарного очищення на 70 %. Територію обслуговує 1 сміттєвоз та 2 асенізаційні машини.

Об’єкм накопичення та централізованого вивозу твердих побутових відходів (ТПВ) складає 2200 м3 за 2021 рік.

Тверді побутові відходи мешканці села Балівка частково утилізують на присадибних ділянках шляхом компостування та спалювання. Решта відходів, як побутового, так і будівельного сміття, вивозиться та скидається на стихійно утворених сміттєзвалище, погіршуючи екологічний і санітарний стан довкілля.

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019, розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та сміття з вулиць села Балівка на розрахунковий строк складе приблизно 7959,6 м3/рік. Проектна чисельність мешканців населеного пункту становитиме –7182  осіб.

У подальшому планується продовжувати проводити організований вивіз сміття з населеного пункту на полігон ТПВ. З метою забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінетові Міністрів України від 04.04.2004 р. № 265) передбачається подальше впровадження організації роздільного збору твердих побутових відходів селища з наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Для санітарного очищення необхідно: 3 сміттєвози, 3 асенізаційних машини та 2 прибиральні машини.

Для вирішення питання поводження з ТПВ села Балівка необхідна розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану, утилізації вторинної сировини, скорочення об’ємів ТПВ та зменшення транспортних витрат тощо. При цьому систему санітарного очищення села Балівка необхідно розглядати як елемент регіональної системи.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення:

- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів;

- визначення спеціальних місць – майданчиків для організованого збору ТПВ;

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і захоронення відходів;

- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.

Невідкладні заходи щодо організації системи санітарного очищення:

- прийняття дольової участі у розробці регіональної схеми санітарного очищення, будівництві регіонального підприємства промислової переробки і знешкодження відходів;

- придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення;

- розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення відповідно до рішень генерального плану села, визначення складу невідкладних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

- ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

При розробці генеральних планів враховувалися вимоги пожежної безпеки відповідно до розроблених Міністерством внутрішніх справ України «Правилами пожежної безпеки України» і ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Розрахунок потреби виконаний на постійне населення села Балівка.

Проектом передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи:

- зонування території населеного пункту;

- дотримання щільності житлової забудови у відповідності з поверховістю, дотримання нормативних розривів між комплексами будівель та споруд, організація зелених насаджень загального, обмеженого користування, застосування вогнестійких матеріалів, улаштування внутрішньо квартальних проїздів та під’їздів до будинків;

- організація санітарно-захисних зон від промислових та комунально-складських підприємств;

- створення єдиної системи зелених насаджень різного призначення, що об’єднають між собою сельбищні, промислові, комунально-складські зони, яка у випадках пожежної небезпеки повинна створити шляхи евакуації населення і під’їзду пожежних машин;

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками та спорудами.

Елементи водопровідної системи, що відносяться до протипожежного водопостачання, – першої категорії, низького тиску. Передбачено можливість встановлення пожежних гідрантів через 150 м один від одного.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння – 162 м3 (чисельність населення                7182 чол., витрати на зовнішнє пожежогасіння при однієї розрахункової пожежі – 10 л/с, внутрішнє – 2×2,5 л/с). Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води. Також передбачається організація пірсів та розворотних майданчиків розміром 12×12 м для можливості забору води пожежними автомобілями з природних та штучних водоймищ.

- ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

  - ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СЕЛА БАЛІВКА

Таблиця 10.1

| № | Назва показників | Одиниці виміру | Значення показників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Етап 2041р. |
| 1 | Населення | осіб | 2681 | 7182 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 1173,67 | 1178,86 |
|  | Житлової забудови, всього | га | 223,12 | 514,07 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | садибної | га | 219,35 | 499,89 |
|  | блокованої | га | 0,00 | 10,41 |
|  | багатоквартирної | га | 3,77 | 3,77 |
|  | Громадської забудови, всього | га | 6,28 | 39,71 |
|  | Виробничої, всього | га | 127,05 | 284,99 |
|  | Комунальної, всього (кладовище) | га | 3,00 | 9,43 |
|  | території головних споруд інженерної інфраструктури |  | 0,23 | 6,16 |
|  | кладовищ |  | 2,77 | 3,27 |
|  | Складської, всього | га | 26,54 | 26,54 |
|  | Території спецпризначення | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га | 26,29 | 163,19 |
|  | вулично-дорожньої мережі | га | 26,29 | 163,19 |
|  | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої | га | 67,44 | 119,17 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | озеленені території загального користування | га | 0,00 | 78,01 |
|  | озеленені території спеціального призначення | га | 0,00 | 25,52 |
|  | лісів | га | 0,00 | 0,00 |
|  | дач та садівницьких товариств | га | 67,44 | 14,72 |
|  | пляжів | га | 0,00 | 0,92 |
|  | Природно-заповідного фонду, всього | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Водних поверхонь | га | 15,96 | 21,76 |
|  | Сільськогосподарських угідь | га | 227,39 | 0,00 |
|  | Інші території, всього |  | 450,60 | 0,00 |
| 3 | Житловий фонд, всього: | тис. м2 | 63,51 | 212,209 |
|  |  | к-сть буд | 1249 | 2605 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови: |  |  |  |
|  | садибна | тис. м2 | 62,009 | 196,668 |
|  |  | к-сть квартир | 1097 | 2219 |
|  | блокована | тис. м2 | 0,000 | 14,04 |
|  |  | к-сть квартир | 0 | 234 |
|  | багатоквартирна | тис. м2 | 1,501 | 1,501 |
|  |  | к-сть квартир | 152 | 152 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 23,69 | 29,55 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього: | тис. м2 | 0,000 | 148,699 |
|  |  | к-сть квартир | 0 | 1356 |
|  | одноквартирне садибне | тис. м2 | 0,000 | 134,659 |
|  |  | к-сть квартир | 0 | 1122 |
|  | блоковане | тис. м2 | 0,000 | 14,040 |
|  |  | к-сть квартир | 0 | 234 |
|  | багатоквартирне | тис. м2 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | к-сть квартир | 0 | 0 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади | місць | 52 | 273 |
|  | загальноосвітні школи | місць | 380 | 970 |
|  | амбулаторії | об’єктів | 1 | 1 |
|  | аптеки | м2 торг.пл. | 70 | 107,7 |
|  | клуб | місць | 0 | 2154 |
|  | бібліотека | тис. одиниць книг | 0 | 50,271 |
|  | заклади торгівлі | м2 торгової площі | 535 | 861,8 |
|  | заклади громадського харчування | посадочних місць | 0 | 144 |
|  | лазня | помивочних місць | 0 | 50 |
|  | пральня | кг білизни за зміну | 0 | 287 |
|  | пожежні депо | пожежний автомобіль | 0 | 2 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього: | км | 37,88 | 77,57 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 3,227 | 6,580 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній пасажирського транспорту, всього | км | 1,65 | 4,8 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | автобуса | км | 1,65 | 4,8 |
|  | Щільність мережі наземного пасажирського транспорту | км/км2 | 0,141 | 0,407 |
|  | Рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту | машин на тис. чол. | - | 300 |
|  | Кількість місць постійного зберігання автомобілів (відкриті автостоянки) | машино-місць | 0 | - |
| 6 | Інженерне забезпечення ** |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | - | 2319,79 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу | - | 2319,79 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | - | 2319,79 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт год/рік | 12,971746 | - |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис. кВт | 2,496 | - |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | 0 | 0 |
|  | Подача тепла, всього | МВт | 0 | 0 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу | млн. м3/рік | 0,861491 |  |
| 7 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Влаштування пляжу | га | - | 0,92 |
|  | Благоустрій водойм | га | - | 15,96 |
|  | Захист від підтоплення | га | - | - |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | - | - |
|  | Протиерозійні заходи | га | - | - |
|  | Протизсувні заходи | га | - | - |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | 8,85 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | одиниць | - | 1 |
| 8 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис. м3/рік | 2200 | - |

- ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Вихідними даними для розроблення Генерального плану слугували:

- дані топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000, виконані ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» у 2018 р.;

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності;

- дані районного управління статистики та Слобожанської селищної ради про розвиток господарства населеного пункту, наявність житлового фонду, установ та підприємств обслуговування, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо;

- дані анкетувань підприємств, організацій та установ населеного пункту;

- пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку села;

- інші документи та матеріали, надані селищною радою.

При розробленні Генерального плану враховані раніше виконані проектні матеріали та перед проектні пропозиції надані замовником.

Концепція генерального плану с. Балівка розроблялась з урахуванням рішень «Проєкта районной планировки Днепропетровского сельского административного р-на Днепропетровской области» розробленого 01.12.1982р. інститутом «Гипроград».

При розробці проектної межі  села Балівка було враховано матеріали «Проекту границ  с. Баловка Днепропетровского района  Днепровской области» погодженого IХ сесією Балівської сільської ради 5 скликання від 20.02. 07  р.

Генеральним планом передбачено приведення  існуючих кварталів житлової забудови увідповідність до нормативних показників , передбачено встановлення червоних ліній 15 та 20м , на територіях щільної забудови мінімальна червона лінія передбачена 12м.

Територіальний розвиток генеральним планом передбачено в затверджених межах за рахунок земель запасу, земель сільськогосподарського призначення, та земель наданих під садівництво в південно-західнійчастині населеного пункту. При розробці проектних рішень було враховано кадастровий розподіл територій, матеріали грошової оцінки від 03. 08.20 р.»Схему  генерального плана с Баловка в утверждаемых границах» погодженого IХ сесією Балівської сільської ради 5 скликання від 20.02. 07  р. Існуюча планувальна структура повністю збережена, генеральним планом передбачено відновлення, облаштування та реконструкція виробничих , складських та інфраструктурних об’єктів у відповідності до санітарних норм. Надані прпозиції, що до зменшення негативного впливу планувальних обмежень на існуючу житлову забудову.

Село Балівка має значний рекреаційний потенціал, з заходу на південь по території населеного пункту протікає річка Оріль та її приток. При розробці проектних рішень було враховано матеріали  проекту гідротехнічної споруди розробленого ТОВ «Брейнс» м. Дніпро у 2016 р., передбачено реконструкцію існуючої системи дренажних каналів та розчистку русел притоку р. Оріль зазначених в матеріалах .»Схеми генерального плана с Баловка в утверждаемых границах» та розроблено пропозиції , що до встановлення прибережно-захисних смуг відповідно до чинного законодавства.

Територію населеного пункту зі сходу на захід перетинає автомобільний швидкісний бетонний шлях національного значення Н-31. Генеральним планом при розробці проектних рішень враховано відвод автодороги, необхідність облаштування дублюючих проїздів з можливістю виї зду на відстані не ближче 800 м., також враховано санітарно-захисну зону автодороги І-ІІІ категорії 100 м. та можливість зменшення негативного впливу на існуючу садибну забудову.

Замовником було надано перелік пам’яток археології в місцевій системі координат, матеріали було конвертовано в УСК 2000 та відображено в матеріалах генерального плану.

Враховано надане замовником рішення, що до зміни назв вулиць.

II. ДОДАТКИ

III. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА